
附件

平安村口建设标准

　　结合国家规范GB5768-2009《道路交通标志与标线》等相关标准要求，建议交通干道（特别是国省道）与沿线村道相交的交通安全设施按以下标准设置：

　　一、一组减速标线。干道距离路口100米范围内设置5道减速标线，村道距离路口50米范围内设置3道减速标线。

　　二、一块反光凸镜。在村道适当位置设置反光凸面镜，用以帮助扩大驾驶员视野，保证干道和村道的驾驶员能够及早发现相交道路车辆，以减少交通事故的发生。反光凸镜尺寸为Φ=80cm。

　　三、一组停车让行标识。在村道设置“停车让行”禁令标志和地面标记，警告村道来车应停车观察主干道行车情况，在确保干道车辆优先，确保安全的前提下，方可进入路口。同时，在停止线前地面上施画“停”字，与标志相配合，警示车辆停车观察。停车让行标志尺寸为D=80cm。

　　四、一组注意村庄的警告标志。在干道的双向来车方向距离路口30-50米，设置村庄警告标志和“前方村口”辅助标志，警示干道来车注意村道的车辆、行人等。注意村庄警告标志尺寸为A=90cm，辅助标志尺寸为90cm*40cm。

　　五、一条良好的停车视距。在路口视距三角形范围内，不得有高出路面60cm障碍物。同时，停车视距要保证在50-75m。
[image: image1.png]SLIERY o, pirto. FRHOSERZEN - ACDSee v5.0 X (X]
Thn SRl rte @E0 SF SHO TAO ®Ho

S m = WA} 2D,

H 8 | % T a7 | e E R Z i i Rfta?
CEF MK bow 7% 00 @b Bk BN MEB BH BRE SRE Wk R B xata TICE

itk 2
“CPENO” ZERBEH

ORISR
ERRESSHARFARE, HAES
RERERE

I it G

iz HORMEAOER
WETHEASTTRIED

O FRATEIL C 2. AL A2 %@ %) 171






