中山市人力资源和社会保障局大涌分局

建设二级人力资源市场需求书

"二级市场管理系统"

| 二级市场管理系统配置明细 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 序号 | 项目 | 说明 | 单位 | 数量 |  |
| 企业用工信息发布区 | 1 | LED屏幕 | Φ3.75三色室内显示屏 点间距(mm)：4.75 像素密度（点/㎡）：44321 配色：1R1G 发光管芯红色：台湾光磊，绿色：美国士兰 封装工艺：专用LED铝合金边框 峰值功率（W/㎡）：500 平均功率（W/㎡）：240 亮度（CD/㎡）：>1500 亮度调节等级：10级 亮度调节方式：无级自动或手动程序调节 可视角度：H=160°V=160° 通信距离：无中继≥130米 驱动方式：1/16动态恒流驱动 刷新速率：240HZ 盲点率：验收时为0，一年后≤0.0001 显示模式：同步显示模式 工作温度：-25C°～ +70C° 工作湿度：15%RH ～ 95%RH | ㎡ | 8 |  |
|  | 2 | 电子屏 | 单色 | 块 | 4 |  |
|  | 3 | 电脑主机 | 联想IdeaCentre K330(锋行KING睿智版)，4GB内存，2000G硬盘，1024M独立显卡，21.5吋液晶显示器。 | 台 | 2 |  |
|  | 4 | 打印机 | 佳能牌彩色打印机，打印、复印、扫描一体化 | 台 | 1 |  |
|  | 5 | 立式白板 | 1.2mm*2.4mm | 块 | 1 |  |
| 远程可视招聘区 | 6 | 电脑主机 | 联想IdeaCentre K330(锋行KING睿智版)，4GB内存，2000G硬盘，1024M独立显卡，21.5吋液晶显示器。 | 台 | 1 |  |
|  | 7 | 远程可视招聘摄像头 | 罗技C270（300万像素、卡尔蔡司镜头） | 个 | 1 |  |
| 自助查询区 | 8 | 电子触摸查询服务终端机 | 触摸屏尺寸：19”红外线光学触摸屏 液晶显示屏：19”飞利浦或三星LCD液晶显示屏 读卡器：社保卡读卡器 表面处理：采用进口汽车金属烤漆 音响：内置功放，防磁立体声，输出功率2×2W 工作温度：-10C°～ +55C° 工作湿度：40%RH ～ 80%RH 用于招工信息、社保信息查询 | 台 | 2 |  |

"电子报号系统"

| 排队叫号管理系统配置明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 序号 | 项目 | 说明 | 单位 | 数量 |  |  |  |  |
| 电子排队叫号系统 | 1 | 触摸式取票机 | 立式现代机柜，机柜可选； 17寸三星液晶显示屏； 17寸表面声波触摸屏； 爱普生T532高速热敏打印机（纸宽80mm）打印速度快达150毫米每秒，具备缺纸，系统故障提醒； 低功耗工控主板； 显示业务，等候人数及和业务信息动态提示，可设业务优先级等； 系统突发事件，如断电，非法关机，震动，碰撞等事件的自恢复能力； 高1450mm*宽450mm*深350mm； 内置功放及音响。 | 台 | 1 |  |  |  |  |
|  | 2 | 物理呼叫器 | 19键多功能键盘； 4位LCD显示;四位显示服务号码,两位显示等待人数； 波特率57600 密码校验及TTL信号输出 尺寸: 150 x 90 x 20 mm无线。 | 个 | 7 |  |  |  |  |
|  | 3 | 窗口显示屏 | Ø5.0单基色,5个汉字显示， 尺寸：660mm X 172mm 波特率57600 密码校验及TTL信号输出 全无线通信 | 个 | 7 | 包不锈钢吊架 |  |  |  |
|  | 4 | 通讯控制器 | 用于信号转换 | 个 | 7 |  |  |  |  |
|  | 5 | 无线模块 | 无线模块，用于信号接受与发送。 | 个 | 1 |  |  |  |  |
|  | 6 | 吸顶天花喇叭 | 3-10W |  | 2 |  |  |  |  |
|  | 7 | 音频线 |  |  | 250 |  |  |  |  |
|  | 8 | 超五类双绞线 | TCL |  | 250 |  |  |  |  |
|  | 9 | 电源线 | 3*2.5 |  | 200 |  |  |  |  |
|  | 10 | PVC管 | 32 |  | 200 |  |  |  |  |
|  | 12 | 排队胶凳 |  |  | 6 |  |  |  |  |

"监控系统"

| 序号 | 产品名称 |  | 品牌 | 型号/规格 |  | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 红外半球摄像机 |  | 盛视安 | TC-5202 |  | 6 | 支 |
| 2 | 16路数字硬盘录象机 |  | 海康威视 | DS-7816H-ST |  | 1 | 台 |
| 3 | 监控专用硬盘（2T） |  | 三星 |  |  | 2 | 块 |
| 4 | 19"液晶显示器 |  | LG |  |  | 1 | 台 |
| 5 | 低电压集中供电模块 |  | 奥视 | （12V30A） |  | 1 | 个 |
| 6 | 视频线 |  | 盛安 | SYV75-5 |  | 250 | 米 |
| 7 | 电源线 |  | 盛安 | RVVB2*1.0 |  | 250 | 米 |
| 8 | PVC线管 |  | 联塑 | Ф32 |  | 200 | 米 |
| 9 | PVC波纹管 |  | 联塑 | Ф32 |  | 50 | 米 |
| 10 | PVC线槽 |  | 联塑 | 100*40 |  | 5 | 米 |
| 联想 扬天T2970 详细参数 |  |  |  |  |  |  |  |
| 基本参数 |  |  |  |  |  |  |  |
| 型号 |  | 扬天T2970 |  |  |  |  |  |
| 类型 |  | 商用台式机 |  |  |  |  |  |
| 处理器 |  | Intel Pentium E5800 3.2G |  |  |  |  |  |
| 处理器类型 |  | 奔腾E双核 |  |  |  |  |  |
| 处理器频率 |  | 3.2GHz |  |  |  |  |  |
| 处理器接口 |  | LGA 775 |  |  |  |  |  |
| 二级缓存 |  | 2048 |  |  |  |  |  |
| 处理器外频 |  | 200MHz |  |  |  |  |  |
| 主板/内存 |  |  |  |  |  |  |  |
| 内存大小 |  | 2GB |  |  |  |  |  |
| 存储设备 |  |  |  |  |  |  |  |
| 硬盘类型 |  | SATA2硬盘 |  |  |  |  |  |
| 硬盘参数 |  | 7200转 |  |  |  |  |  |
| 硬盘容量 |  | 500GB |  |  |  |  |  |
| 光驱 |  | DVD光驱 |  |  |  |  |  |
| 视频音频 |  |  |  |  |  |  |  |
| 显示器 |  | 宽屏液晶 |  |  |  |  |  |
| 尺寸 |  | 20寸 |  |  |  |  |  |
| 显卡 |  | AMD Radeon HD4350 |  |  |  |  |  |
| 显卡类型 |  | 独立显卡 |  |  |  |  |  |
| 显存容量 |  | 512M |  |  |  |  |  |
| 声卡 |  | 板载声卡 |  |  |  |  |  |