大涌公安消防大队火场搜救攻坚组装备配备需求书

2010年11月9日

| 序号 | 名 称 | 数量 | 产地 | 技术参数、规格 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 消防手套 | 10副 | 江西庐山 | 具备阻燃、隔热、防水性能。采用防水牛皮材料，手背位置有反光带，内侧有弹性夹紧带，KEVLER针织衬里，15㎝粗革护腕，手套整体采用KEVLAR线缝合，符合GA7-2004标准。 |  |
| 2 | 多功能 消防腰斧 | 6把 | 江西庐山 | 新式多功能腰斧，破拆和自救，具有锯、砍、砸、剪、撬等多种功能。 |  |
| 3 | 防高温手套 | 5副 | 江西庐山 | 用于高温作业时的手部保护，适用在对高温度及易割伤手的物品进行操作时使用，采用凯夫拉纤维密织而成，具有很强防火隔热、阻燃、耐高温等性能。五指设计符合EN407标准。 |  |
| 4 | 正压式消防 空气呼吸器 | 5具 | 上海全申 | 供气阀：供气阀与中压管连接可360°转动；供气阀与面罩采用双卡扣快插式连接。供气阀必须配备有抬头显示指示灯（HUD），可随时升级为带个人安全报警系统（集安全报警、气瓶余压抬头显示和气瓶余压报警为一体的超级卫士型安全保护系统）。最大供气流量超过550L/Min并保持正压。减压阀：供气量大于600L/Min，带他救接口，供特殊救援时使用。减压阀可随时升级为带个人安全报警系统。压力表及报警器：中压报警，报警声级大于92 dB(A)。全面罩：防雾、耐磨、抗冲击等特点。背板：背板和背带均为阻燃、防静电材料。气瓶与气瓶阀：选用勒斯弗6.8升碳纤维气瓶，工作压力30 MPa，带有锁紧装置。配置：全套包括:6.8升气瓶1个, 气瓶护套1个，全面罩1个，抬头显示供气阀1个, 供气软管1套，减压阀、压力表和报警气哨、背板、工程塑料便携箱各1个。 | 备用气瓶5具 |
| 5 | 移动供气源 | 1套 | 上海全申 | 狭小空间和长时间作业时的呼吸保护，可同时供给两人使用，使用4个9L气瓶推车，管长大于50m。 | 备用气瓶1个 |
| 6 | 消防员 呼救器 | 7个 | 江西庐山 | 消防员呼救报警，并具有方位灯和无线报警信号发射功能。 |  |
| 7 | 消防员呼救器 后场接收装置 | 1套 | 江西庐山 | 接收呼救器无线报警信号，进行声光报警。信号传输距离不小于500m，能够同时接收不少于8个呼救器的报警信号。 |  |
| 8 | 消防员隔 热防护服 | 2套 | 江西庐山 | 杜邦材料制成，良好耐热性；环境温度93度，辐射最高温度1093度，包括：手套、防护鞋、头罩、联体式服装，能接近火源工作。 |  |
| 9 | 消防避火服 | 1套 | 江西庐山 | 由碳纤维防火外层、耐热防水层、隔热防火层和防火纯棉内里组成；具阻燃、耐高温、防热辐射、防水等性能，进入1050℃火场内30秒内服内升温不超过12℃。配备：降温背心一套：可数小时将温度恒定在12.7度,冰袋预冷时间为20分钟;在32度时可以保持两小时的凉爽,有效降低热损伤发生机率。 |  |
| 10 | 高压水带 | 10盘 | 江苏水龙江山 | 高强度涤纶长丝环编外套，内衬聚氨酯制成，耐磨损、耐高压；内径：80mm；工作压力：2.5Mpa；长度：50m。配80卡式全铜中岛式接扣一付，需用扎带机包扎好接扣。 |  |
| 11 | 手持式钢 筋速断器 | 1套 | 日本依古拉 | 依靠本身自带的蓄电能量，不需马达和软管（液压或气压）就可以单独完成扩展、切割和牵引等一系列救援工作。剪扩力大、重量轻、体积小和操作灵活，内置式蓄电池保证本工具可随时运作。切割圆钢能力：22mm，牵引力：37 kN；扩张距离：330 mm， 牵引距离：400 mm；最大剪切力：265 kN，扩张力：100 kN，重：约17kg。充电电瓶12 V - 32 V DC 充电器, 包括背带和充电电线，变压器 230 V / 50 Hz. 备用电池1个。 |  |