中山市大涌医院分体式空调采购需求

## 总   则

            - 本次招标的项目及范围为：中山市大涌医院宿舍分体机空调采购及安装项目。

            - 验收交付使用时间：签订合同后15个日历天内。

            - 本项目为交钥匙承包项目，中标人承包及负责招标文件对中标人要求的一切事宜及责任。包括货物供货、运输、保管、安装、调试、验收、培训及相关服务等。

            - 采购人有权在签订合同时对项目方案作适当修改调整或对产品数量作适量增加或减少。

            - 除中标人在投标文件中明确以外，中标人不得再以任何方式转包或分包本项目。

## 项目基本要求

- 投标人必须承诺提供厂商原装、全新的、符合用户提出的有关质量标准的设备。

- 所有货物在开箱检验时必须完好，无破损，配置与装箱单相符。货物外观清洁，标记编号以及盘面显示等字体清晰，明确。数量、质量及性能不低于本需求书中提出的要求。

- 对于影响货物正常工作的必要组成部分，无论在技术规范中指出与否，投标人都应提供并在投标文件中明确列出。

- 本招标文件中所列设备之品牌，制造商名称仅供参考，投标人所提供产品的性能，配置参数等不能低于招标文件所提出的要求。

- 投标人投标时所提供的货物如在实际供货时已经停产（不列入该厂家当时的产品系统），如果未能按原价提供更优质的货物，则按违约处理。

- 投标人在实际供货时，若被发现提供的货物未办理进口产品完税证明或未能达到招标文件和投标文件中的有关要求，将按有关法规进行处罚。

## 项目具体内容及技术要求

- 安装地点：中山市大涌医院兆安苑宿舍30台、南兴商业街兴顺楼宿舍16台、兆兴阁宿舍4台。

- 项目需求表：

| 序号 | 空调类型 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1匹分体机 | 台 | 50 |

- 安装需要材料：

投标人的投标总价必须包括标配3米加厚铜管、不锈钢架、加雪种、打墙洞等费用。

- 建议品牌：格力、三菱、松下

- 空调设备要求

- 1匹壁挂空调机技术参数：

| 内 容 | 技 术 要 求 |
| --- | --- |
| 1匹挂机 |  |
| 规格 | 单冷挂机 |
| 匹数 | 1匹 |
| 台数 | 50台 |
| 能效比EER | 3.5 |
| 能效等级 | 1级 |
| 电源规格（V-PH-Hz） | 220-1-50 |
| 制冷量(W) | 2600 |
| 制冷功率(W) | 742 |
| 额定电流（A） | 4.2 |
| 运行室内机噪音dB(A) | ≤23.8-34 |
| 运行室外机噪音dB(A) | ≤49 |
| 循环风量≥m3/h | ≥530 |
| 控制方式 | 遥控 |
| 压缩机 | 推荐国际知名品牌压缩机 |

- 投标人所投分体空调机必须为全新设备，各零件性能良好，且数量、质量及性能参数不能低于以上需求书中提出的要求。

## 项目管理及进度安排

- 为了使项目按质、按量、按时及有序实施，需要下列项目管理要求：

投标人必须有详细项目管理组织架构、职员姓名、职务、职称，主要资历、经验及承担过的项目。

- 投标人应详细列出项目实施方案计划。

## 包装、装卸、运输、保管及保险

- 所定设备包装采用厂家一般标准出厂包装，且必须与运输方式相适应，包装方式的确定及包装费用均由中标人负责；由于不适当的包装而造成货物在运输过程中有任何损坏、丢失由中标人负责。

- 包装应足以承受整个过程中的运输、转运、装卸、储存等，充分考虑到运输途中的各种情况（如暴露于恶劣气候等）和中山地区的气候特点，以及露天存放的需要。

- 专用工具及备品备件应分别包装，并在包装箱外加以注明其用处。

- 每一包装箱两个侧面用不褪色的油漆和明显易见的中文字样做出标记。

标记内容包括：箱（件）号、装运标志（唛头）、毛重（kg）、尺码（长×宽×高，用mm表示）、净重（kg）、到货地址、收货人名称、货物名称、合同编号以及“勿近潮湿”、“小心轻放”、“此边向上”等。

- 包装费、运费已包含在投标总价内。

- 货物在现场的保管由中标人负责，直至项目安装、验收完毕。

- 货物在安装调试验收合格前的保险由中标人负责，中标人负责其派出的现场服务人员人身意外保险。

## 安装、调试

- 中标人负责到用户指定的地点进行安装调试。

- 中标人应提交详细安装进度表。

- 中标人应设安装负责人，负责安装协调管理工作。

- 安装所需工具设施物料由中标人自备、自费运到现场，完工后自费搬走。

- 调试：按国家相关施工验收规范进行，分阶段进行调试。

- 货物的拆箱、安装、调试等项工作由中标人负责，但必须在采购人指定人员的参与下进行。调试的原始记录须经各方签字后作为验收的文件之一。

## 验收

- 投标人应给出项目详细的验收方案，包括验收项目、验收标准，验收实施办法等。

- 国内生产的部件必须有国家有关部门的认证合格证，强制认证产品必须有3C认证。

- 国外生产的部件必须有合法的进货渠道证明及原产地证明。

- 验收由采购人、中标人及相关人员依国家有关标准、合同及有关附件要求进行。

- 验收完毕由采购人及中标人在验收报告上签名。

## 培训

- 中标人应提供培训服务，对操作和管理人员进行培训。

- 投标人在投标文件中应提出详细的培训内容和培训计划。

## 质量保证及售后服务

- 投标人必须提供目前市场上技术较先进、成熟的原装、全新产品，并且符合国家以及该产品的出厂标准。

- 投标人必须对所投项目中涉及到的主要产品提供：质量保修承诺书、相关材料设备的出厂合格证明及质量保修书。

- 必须保证所有货物均为正货，所有分体机空调整机免费保修六年，压缩机免费保修六年。投标人必须对所有货物提供终身维护服务。质保期内如有产品不能使用而更换，则该产品质保期相应延长。在质保期内中标人必须免费对该设备（包括室外机及室内机）提供每年至少一次的空调清洗服务。

- 可通过电话或书面方式解答产品使用方面的疑问，必要时派驻技术人员专门服务。

- 在质保期内对用户提出的质量问题及维修时，中标人必须达到以下维修响应时间要求：每天8：00-18：00期间为4小时，其余时间为8小时内排除产品故障；若中标人若8小时内不能排除故障，需在24小时内提供相同规格的产品作代用品，以保证设备能正常运作。由此产生的一切费用由供应商承担。

- 中标人必须提供售后技术支持中心的详细资料，提出质保期满后的收费维修及维护的内容、费用、服务方式、服务范围。

## 技术资料

- 中标人应于验收后向用户提供验收报告、技术文档的归纳、整理、提交，并提供完整的货物技术资料。

- 技术文件：包括验收报告、技术文档、完整的货物技术资料。