计算机控制沙发弹性耐久试验机

采购需求书

一．测试范围：

适用于沙发的弹性测试    ．

二．适用标准：QB／Tl952．1－2003

三．设备主要组成

1．控制方式：微电脑控制，执行力量自动控制；试件破坏时，自动解除压力，气缸回归原位，同时显示力量值及次数值；到达设定次数后，自动停机回归；高精度光学尺自动测距

2．全自动操作：单键全自动操作，试件放置好，只要按下执行键，试验过程自动按设定的程序自动完成

3．安全装置：

1)．最大容量设定值：当力量感达到此值时，则自动停机。

2)．最大位移设定值：当位移量达到此设定值时，则自动停机。

3)．电路开关自动侦测，漏电自动停机。

4)．断点停机：测试断点或破坏时，自动停机。

5)．上极限下极限微动装置：当到达上限点或下限点时，微动开关即关闭电源，自动停机，防止不当之操作造成仪器损坏。

4．控制模块：定荷重、次数设定、时间设定，破坏试验、测试日期、间歇设定

四．技术参数：

1．重元容量：  5KN

2．荷重元精度：1／10000

3．系统力精度：±l％  (静态)

0—5％(动态)

4．座面8字形模型重： 50±0．5Kg

5．荷重垫：          250x300CM

6．扶手加载力：      250N

7．靠背加载力：      300N

8．测试速度：        5—30次／min

9．试件尺寸：        最大220x l 8Ox60CM(LxWxH)

1 0．扶手最大宽度：  500—900mm可调整

11．位移量测：       300MM

12．位移精度：       ±0．5

13．位移测量方式：采用高精确度位移计，当试件放置好，力量施压在21bs时，

即自动量测距离。

14．控制方式：    计算机自动伺服控制

15．控制软件：  LABVIEW

16．采集系统：  美国国家仪器高速采集24位

17．数据保存：  自动保存所有测试数据，方便任意时候调用

18．测试报告：  自动生成测试报告，可按要求生产测试数据及曲线    ．·

19．气缸：      日本SMC

20．伺服阀：    日本SMC

21．测试过程：  计算机控制全自动无须人为干预

五、计算机：  采用DELL品牌计算机

处理器：P4 2．66G 64位    ．

内存：内存400MHz的前端总线速率下，内存运行速率为266MHz

硬盘：250G 7200转

显存：动态分配支持最大64MB显存

显示器：l9寸LCD    =

光驱：DVD

网卡：集成I0／IOOM网卡

键盘：防水抗菌键盘

鼠标：光电防盗抗菌鼠标

操作系统(OPERATING SYSTEM)：为WINDOWS XP下的最新专用沙发弹性及疲劳测试软件， 软件本身附含详细的操作说明，同时随机附送一套详细的操作说明书。计算机可兼容于0S／2、NOVELL、UNIX、WINDOWS NT等网络及多用户，操作系统适用PC兼容之各种软件包．

屏幕：  19”高分辨率纯平屏幕．

列表机：采用HP列表机，

执行测试软件可自动打印各种报表，可自动打印如下曲线及报表：

i．  力－时间测试曲线

ii．  位移－时间曲线

- 力－位移测试曲线

六、设备名细：主机一台，计算机主机、打印机各一台，控制柜一台。