生物显微镜技术参数需求书

1、技术性能要求：

*1.1具有IC2S-无限远反差与色差校正光学系统；

*1.2显微镜透射光部分与反射光部分（含物镜转换器）完全分开，便于升级扩展各种观察方式；

1.3具有明场观察技术，可升级至VAREL、DIC、PlasDIC、相差、荧光、暗场的齐全观察技术，适合各类标本的观察；

1.4人性化设计30度三目镜座，观察照相双通分光方式；

*1.5同一瞳距可在水平线上下两侧提供两个不同视高，满足站姿坐姿的不同观察需要；

1.6具有白平衡光调节功能，机身带有中灰滤片组，满足标本观察的最大清晰度；

1.7显微镜底部水平转轮式亮度调整旋钮，水平转轮式中灰滤光片组，便于亮度及色温调整；

*1.8物镜可内置中性减光滤片，不同倍数物镜转换后提供自动同种亮度和色温；

1.9配备5×、10×、20×、40×、100×高级平场半复消色差物镜；不同倍数物镜具有齐焦功能；

*1.10 10×/23以上宽视野高接目点可调焦目镜；

*1.11 超大样品空间,物镜与样品间距离最高可达110mm；

*1.12 通过调整载物台高度使标本空间连续可调，试样厚度可达110mm；

1.13 密封式载物台移动轨道，X、Y轴移动旋钮高低松紧可调；

*1.14 配备快速风干晶体墨水的样品标识器，满足目标样品的准确查找观察。

2、系统配置要求：

2.1三目显微镜主机：三目照相镜座，六孔位物镜转盘，长寿卤素灯泡，75×50R圆角载物台，Stage carrier D/A载物台托架，聚光镜托架，spring lever l样品夹，d=32x1.5 mm白平衡滤片，Filter set D / 中灰滤光片套，M防尘罩等；

2.2 光学系统：5×、10×、20×、40×、100×高级平场半复消色差物镜，PL 10×/23 BR，FOC 10倍高接目点宽视野可调焦目镜，0.9H D 万能聚光器，Modulator disk H, D 0.65, Ph 1,2,3 for condenser 0.9/1.25、目镜罩，专业数码CCD摄像系统图像接口；

三、售后服务与培训

1、免费安装调试：仪器到货后1周内安装调试，按验收指标逐项测试，直至达到各项验收要求。

2、安装调试经用户验收合格当天起，质量保证期1年。

3、维修响应时间一般情况≤24小时，到现场时间72小时。

4、免费培训3人直至能完全独立操作。

5、验收：按供应方提供的技术资料、合同资料和招标文件指标验收。

6、交货期：按双方合同约定时间之内交货。