电动体视显微镜技术参数需求书

1、技术性能要求：

1.1原装进口产品；国际顶级知名品牌；

1.2光路设计：复消色差对比度校正望远镜式光路设计；

1.3无级连续变倍比≥20 ：1；

1.4总放大倍数：2.25X-225X可调节（可通过光学附件达到2.25-1312.5的倍率）；

1.5大立体观察夹角，强立体感设计；

1.6目镜：10X/23，高接目点可调焦目镜，可屈光度补偿，视力修正范围+5到-5之间,视场数为23；

*1.7整机最大可物方视场102mm；

1.8 1.5X平场复消色差物镜，0.3倍高反差物镜；

*1.9 可扩展三位物镜转盘，在转换物镜时保证物镜顶部玻璃元件不漏出，防止污染。

1.10整机重量不低于35kg,面积不小于390x565mm，高度不低于520mm，保证极度的显微系统稳定性；

*1.11整机最大物镜工作距离253mm；

1.12三目镜座：视场23,水平观察角度5至45度可调，满足站姿、坐姿及不同高度观察需要；并可实现同一瞳距在水平线上下两侧提供两种不同视高；

*1.13变倍方式：电动无级连续变倍；电动变倍精度：0.1倍，低于1% 误差率。

1.14调焦方式：电动调焦；连续可调；可准确设定焦距，液晶显示。

*1.15 Z轴步进精度：350nm。

*1.16 独立于机身的sycop全电动操作控制器操控显微镜所有功能，由方向杆、触摸屏、按键控制；

1.17全电动操作控制器支持多使用者的管理系统；电动调焦；电动变倍，低于1% 误差率,精度0.1倍；电动开/关光源，并可调整强度；

*1.18 全电动操作控制器记忆多个调焦位、倍率、照明方式，方便观察条件重现；并具有一键恢复重现所有观察条件的功能。

*1.19 全电动操作控制器显示Z轴调焦位置；实现Z轴测量；显示放大倍率；显示正在使用的物镜；显示景深；显示视野范围；显示分辨率；显示光强与色温等所有参数。

*1.20 配有第二套HIP全电动控制器，记忆多个调焦位、倍率，方便观察条件重现，显示Z轴调焦位置，实现Z轴测量，显示放大倍率，显示景深，显示视野范围，显示分辨率等参数。

1.21 作为应急方案，可选第三套脚踏板控制器；

*1.22 高强度纤维材料调焦架，步进350nm，克服机械磨损误差，带有调焦限位保护装置、停止Z轴按钮、电子化样品保护等不少于三种保护功能；

1.23 计算机控制显微镜所有功能可实现远程访问，有控制杆或触摸屏控制变倍、调焦，及镜体升降，液晶显示放大倍数、焦距等工作参数，并可存储常用工作模式，存储量大于5组。

1.24 透反射照明方式：可电控冷光源，LCD显示250W卤素灯，带有色温调节装置，反射为带有两组万向支架的软光纤照明；可升级实现反射光同轴照明，透射光明场、暗场、斜照明、混合光等多种观察方式。

*1.25  1290万像素专业致冷CCD图像系统，与仪器同一品牌；火线接口，14位转换，动态范围1：2200，有binning模式1x1到5x5，曝光时间1ms至60s，多种预览模式，最高质量下预览达15桢/秒，带有信号触发功能。

*1.26 软件可通过计算机控制仪器及相机所有功能。支持zvi,czi, bmp, tif, jpg, gif, tga, png, j2k, jp2, mac, msp, ras, pct, eps, wmf, psd, img, cmp, lsm等格式图像输入输出；有高动态光照渲染技术，完全展现各个曝光量级上的所有图像信息；曝光模式自动、测光手动可选；灰度测量值8位动态范围；多色彩通道白平衡调节；可自动调整至3200K色温；多种分辨率模式可选；多色彩通道柱状图；可手动白平衡调节；带有黑平衡调节；可对未拍摄图像进行旋转镜像等操作；可控光闸（配有附加光闸）；多种预览模式可选；可对图像进行标记：添加文本或箭头、标尺等；亮度、对比度、gamma值调整；预览图像下可调整放大或缩小；图像平滑、锐化等处理；测量功能包括标尺、长度、面积、角度等；图像存档可进一步编辑；有双图像比较功能及图像导航等；软件界面可随用户习惯调整；

*1.27 所有仪器、相机、软件均为同厂同品牌产品，带*号项目必需出具生产商官方证明承诺达到；

1.28可通过软件使用计算机控制仪器所有功能，实现远程控制。

2、系统配置要求：

| 序号 | 数量 | 需求描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1× | microscope body Apochromatic stereo telescope system with 20:1 motorized zoom (0.75x…15x), double iris diaphragm and mount diameter 76 mm;HIP or SYCOP also required V20主机架 |
| 2 | 1× | Binocular ergo phototube S 5-45° / 水平视角可调三目镜座 |
| 3 | 2× | Eyepiece PL 10x/23 Br. foc. / 目镜10x |
| 4 | 2× | Eyepiece eyecup / 目镜罩 |
| 5 | 1× | Stand base to Profile S / 底座 |
| 6 | 1× | Focus motor with Profile S column / 电动支柱 |
| 7 | 1× | Mount S with diam. 76 mm support / 连接器 |
| 8 | 1× | System Control Panel "SyCoP" with EMS-2 / 系统控制器 |
| 9 | 2× | Human Interface Panel "HIP" / 控制器 |
| 10 | 1× | Dust protection Set M / 防尘罩 |
| 11 | 1× | Objective Achromat S 0.3x FWD 253 mm(266 mm parfocal length) |
| 12 | 1× | Objective Plan Apo S 1.5x FWD 30 mm for visual magnification from 12x to 150x and resolution between 86 LP/mm and 644 LP/mm or smallest object structure to be resolved between 5.8 µm and 0.8 µm 1.5X物镜 |
| 13 | 1× | Flexible light guide, 2x 5.6/1000 mm (D) / 双支分光纤导管 |
| 14 | 1× | Focusing attachment for active diameter 8 mm (D)光纤前端镜 |
| 15 | 1× | Clamp S to light guide (D) / 固定器 |
| 16 | 1× | Illuminator carrier S, M8-M8 (D) / 支架 |
| 17 | 1× | Spacing rod S / 连接件 |
| 18 | 1× | Cold-light source KL 2500 LCD (230V) (D) / 冷光源 |
| 19 | 1× | Conversion filter, d=28 mm (D) / 滤片 |
| 20 | 2× | Halogen lamp 24V 250W (D) / 卤素灯泡 |
| 21 | 1× | High Resolution Microscopy Camera AxioCam HRc Rev. 3 / 3.3V 高分辩率数码冷CCD(4164X3120) |
| 22 | 1× | Camera Adapter 60N-C 1" 1.0x / C 型照相接口1x |
| 23 | 1× | AxioVision Rel. 4.7 Software Image Acquisition and Management Software for Light Microscopy under Windows XP incl. Manual on DVD.图象处理软件 |
| 24 | 1× | DELL™ Studio 思跃™ 台式机(S210261PCN)，英特尔(R) 酷睿(TM)2 四核处理器 Q8200 (2.33GHz, 1333FSB, 4MB)，正版 Windows Vista(R) Home Basic SP1版 32位 (简体中文)，2GB (2x1GB) NECC 双通道 DDR2 800MHz SDRAM内存，500GB SATA 3.0Gb/s 硬盘含NCQ，ATI Radeo(TM) HD 4350 512MB DDR2显卡，16X DVD+/-RW, 具备双层写能力，戴尔(TM) IN1910N 18.5-INCH 宽屏平板显示器 |