TO：中山市牛仔服装工程技术研究开发中心

大涌牛仔纺织服装检测创新平台项目

——“纺织材料与产品质量检测中心”

需要采购的设备仪器需求书。

| 序号 | 仪器名称 | 主要技术指标、规格型号、产品要求 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 甲醛测定仪 | 【适用范围】：用于测定各种纺织品中的甲醛含量。 【方法标准】：GB/T2912；GB/T18401 ISO14184.1 AATCC112等 【技术指标】： 1.测定下限：5.00mg/kg 2.测定范围：0.00-500.00mg/kg(样品稀释10倍可达 5000mg/kg) 3.测量误差：≤5% 4.测量方法：采用国标乙酰丙酮方法 （GB/T2912.1-1998和GB18401-2001）， 乙酰丙酮反应(在乙酸—乙酸铵缓冲溶液存在下)生成黄色化合物。 5.光 源：超高亮发光二极管，波长412—780nm 6.工作环境温度：5-40℃ 7.主机重量：2kg 8.电 源：AC220V, 50Hz | 1 |  |
| 2 | 恒温震荡水浴锅 | 【适用范围】：SHA系列水浴恒温振荡器适用于 医院卫生、大专院校、石化、 冶金、食品环保 及农林科学实验等部门，供生化、微生物、遗传、细胞等科研领域作菌苗及微生物培养及 其他有关实验之用 【技术参数】： 1. 温度范围：RT+5～100℃ 2. 温度波动度：≤±1℃ 3. 振荡频率：0～300r/min 4. 振荡方式：往复 振幅：20mm 5. 工作室尺寸：490×390×170mm 6. 电源：AC220V | 1 |  |
| 3 | 万分之一天平（300g） | 适用范围：电子天平是采用电磁力平衡原理的精密电子天平，具有精确度高、操作方便、反应速度快等特点。该天平还具有单位转换、下称和计数功能，以吗组部分用户的特殊需要。 技术指标：称量范围：0~200g精度：0.1mg；称盘尺寸：Φ80mm；输出接口：RS232C | 1 |  |
| 4 | 梅特勒酸度计 | 梅特勒托利多PH值. | 1 |  |
| 5 | 百分之一天平（200g） | 量程:200克 精度: 百分之一 | 1 |  |
| 6 | 汗渍色牢度烘箱 | 【适用范围】：用于与汗渍色牢度仪配套使用。 【方法标准】：GB/T3922/5713/5714 ISO 105-E0/E02/E04;AATCC15/107/106等 【技术参数】： 1.温度范围：室温～99.9℃ 2.控制精度：±1℃ 3.工作室尺寸：330×300×260mm 4.外形尺寸：480×430×630mm 5.电源：AC220V,400W | 1 |  |
| 7 | 汗渍色牢度仪 | 【适用范围】：用于各类纺织品耐汗渍色牢度、 颜色耐水、耐海水浸渍能力的试验。 【方法标准】：GB/T3922,5713,5714 ISO105E01/E02/E04AATCC15/106/107/165 NIN54005/54006/54007;IWS TM6/174/175 ; JIS L0846/L0847/L0848等。 【技术参数】： 1.重锤重量：50N 2.试样夹板：115×60×1.5mm 3.试样受压：12.5KPa 4.外形尺寸：210×100×160mm | 1 |  |
| 8 | 摩擦色牢度仪 | 【适用范围】：用于各类有色纺织品的耐干、湿摩擦色 牢度，刷洗色牢度的试验。 【方法标准】：GB/T3920; GB/T5712; GB/T 420 ISO105-X12;Bs1006D02;AATCC8/165; DIN54021 ;IWSTm165;JIS K6328 ;JIS L0849等 【技术参数】： 1.试验次数：1-9999 ★2.摩擦动程：104±3mm 3.摩擦速度：60r/min 4.摩擦压力：9N ★5.摩擦头：圆形￠16mm，方形19mm×25.4mm 6.外形尺寸：770×280×250mm 7.电源：AC220 ★夹样夹薄厚可调节. | 1 |  |
| 9 | 耐洗色牢度试验机 | 【适用范围】：用于棉、毛、麻、丝、化纤等纺织品耐洗、耐干洗色牢度试验。 【产品要求】： ★1. 温度、时间、旋转、排水独立控制， ★2. 温度控制采用单片机控制，具有PID自整定功能。能有效防止温度过冲。时间控制具有定时音响报警提示功能。 3. 电源总开关采用空气断路器作过电流保护，主控电路采用西门子交流接触器作控制单元，确保设备安全可靠运转。 ★4. 设有水位检测保护系统，能有效防止加热管因脱水而损坏。 ★5. 整机外壳、工作室、旋转架、试杯、加热管等部件均须 ★整机内外采用精选优质不锈钢材质制造;试杯为一次性冲压成形。 | 1 |  |
| 10 | 熨烫升华色牢度仪 | 【适用范围】：用于尺寸和形状稳定的各类纺织 品的颜色耐干热的能力及防治材料、纺织品的 颜色耐热压、耐热滚筒加工的能力和织物氯损 强力的试验。 【方法标准】：GB/T5718/6152 FZ/T01077 ISO105-P01.X11;Bs1006;AATCC92/117/133 DIN54022/54060 ;JIS L0850/0854/0879;M﹠S P10等 【技术参数】： 1.工位数：3 2.试验方法：升华（双面加热），熨烫(单面加热) 3.加热板面积：50×110mm 4.试验压力：4KPa±1KPa 5.试验温度：室温~250℃ 6.外形尺寸： 500×320×185mm 7.电源：AC220V 【产品要求】： ★1.大屏幕液晶显示；操作直观方便。 ★2.采用最新型的保温隔热材料，能有效防止金属外壳烫伤操作人员。 ★3.每个工位上下加热温度均可单独自行设定。 | 1 |  |
| 11 | 标准光源箱 | 【适用范围】：用于在标准光源条件下对颜色进行视觉评价。 【方法标准】：FZ/T01047; Bs950; DIN96173; ASTM D1729 【技术指标】： 1.D65光源：色温 6500K, 显色指数index＞92 18Wx2 2.A光源：75W×2 色温 3.Tl84光源：18W 色温 4.CWF光源：18W 色温 5.Uv光源：20W 峰值波长 365nm 6.U30光源：20W,色温 3050K 7.外形尺寸：735×465×608mm 8.电 源：AC220V | 1 |  |
| 12 | 电热烘箱 | 【适用范围】：用于实验室作烘焙、干燥之用，温度数字显示。 【温度范围】：室温～300度 【工作室尺寸】：550x450x550 【电源】：220V | 1 |  |
| 13 | 变色灰卡，沾色灰卡 | 国标,ISO | 1 |  |
| 14 | 全自动缩水率试验机 | 【适用范围】：用于棉、毛、丝、麻、化纤、针 织、服装等各种纺织品进行洗涤后，收缩率和 松弛试验。 【方法标准】：GB/T8629/8630 ;ISO5077/6330 IWSTM31;BS4923 EN25077/26330 JISL1909 FZ/T70009等 【产品要求】： ★1.采用工业级设计，电脑芯片管理职能控制运行，适宜长时间连续测试的苛刻要求。 2.仪器各项技术指标全面符合GB/T8629-2001等标准要求。 ★3.采用全悬浮，高防震内筒结构设计，运转更加平稳。 ★4.内含12套洗涤程序，用户可自行编制缩水率程序，并提供编程存储。 ★5.采用进口交流变频控制技术，保护电机安全和运行平稳。 ★6.超大液晶显示器，全中文操作菜单，数字显示更加清晰直观。 7.采用高精度的电子压力传感器，确保水位精确可靠。 ★8.节能电控，耗电量少；具有打印功能。 ★9.机身采用不锈钢金属及高压玻璃视窗，确保开启门更加坚固耐用。 【硬件配置】： ★1.进口交流变频控制系统（变频、工业电机） ★2.12位A/D转换芯片，8位无级输出 ★整机内外采用精选优质不锈钢材质制造 | 1 |  |
| 15 | 缩水率烘箱 | 【适用范围】：适用于针织、棉织、印染、色织、 服装等行业对试样进行缩水率烘干试验。 【方法标准】：GB/T8629 ISO6330 ISO5077等 【技术参数】： 1.温度范围：室温--99.9℃ 2.烘燥方式：强制热风对流 3.工作室尺寸：1600×600×1050mm 4.外形尺寸：2000×820×1530mm 5.电源：AC380V 【产品要求】： 1.试样可平铺于箱内网板上，一次可做4个试样，也可悬挂在箱中，能满足各种质地和幅宽的缩水率试验要求。 2.温度控制采用数显式微电脑PLD自动控制仪表具有精度高、可靠性好、读数清晰直观。 3.采用强制热风循环对流方式对试样进行烘燥。 4.设有可靠的超温保护装置，一旦发生超温现象能自动切断电源。 | 1 |  |
| 16 | 多功能电子织物强力机 | 【适用范围】：用于测定各种纺织品的断裂强力 和断裂伸长率，还可做定速度、定位移、 定时间、定负荷、定伸长、撕破、剥离、弹性 回复和接缝滑移等各项力学性能指标测试。配 专用传感器还可以做单纱的断裂强力和断裂 伸长率测试。 【方法标准】： 断裂强力（条样法）：GB/TT3923.1 ;ISO13934.1 ASTM D5035 （抓样法）：GB/T3923.2, ISO13934.2 ASTM D5034 撕破强力（舌形撕破）：GB/T3917.2 ISO13937.2 ASTM D2261 （梯形撕破）：GB/T3912.3;ISO9074.4 ASTM D5587 缝线滑移：GB/T13772.1/2/3;ISO13936.1/2 ASTM D434 剥离强力：FZ/T01085 ;ASTM D2724/3936 AATCC136F;Z/T80007.1;FZ/T01010 FZ/T60011 弹性回复：FZ/T70005 FZ/T70006 BS 4952 单纱强力：GB/T3916/14344 ISO2062 ASTM D 2256 【技术参数】： 1.测力范围 满量程 1-100% 2.测力精度：≤±0.1%F.S 3.拉伸速度: 0.1～1000mm/min（任意设定） 4.回复速度: 1～1000mm/min（任意设定） ★5.采样频率：＞2000次/秒 6.伸长分辩率：≤0.01mm 7.有效动程： 900mm ★8.外形尺寸：690×450×1760 mm 9.电源：AC220V±10% 50Hz 10.重量：220Kg 【产品要求】： ★进口液晶显示，全中文菜单，操作简便 电脑在线控制，动态跟踪仪器工作状态；传输测试数据并实时显示强伸曲线。 ★内置力值自动数字校准系统。 ★测试功能集成化设计，开放式数据连接接口，实现一机多用。 力值单位：CN、N、Kg和lb等自由转换。 ★具备超载，超行程，过压和过热等多种保护，保证仪器运转安全可靠。 产品特点： ★1. 必须为日本日立公司生产交流伺服电机及驱动器（矢量控制）， ★2. 采用德国HBM公司动态力传感器，确保测试精度更加精确； ★3必须为工业级三十二位单片机控制，美国原装十六位A/D转换器； ★4.必须为滚珠丝杆、精密导轨、使用寿命长，噪音低； 5.扭矩恒定、速度范围宽，动态采样频率2000次以上，从而有效保证原始峰值不丢失，使强伸曲线更加准确.具有超载，免力值保护，限位保护等多种保护方式，安全可靠，有多套可选功能及夹具配置，方便多项目物性测试（一机多用） 6. 必须为气动夹具，气动夹具--副。 7.静音空气压缩机一台。 电脑配置：联想 奔腾双核E5200 2.5G CPU，250G硬盘、转速7200RPM，2G内存，DVD光驱，19寸液晶彩显，低音炮音箱，惠普A4激光打印机，Windows XP专业版操作系统+OfficeL办公软件。 【硬件配置】： ★进口日立伺服系统（电机，驱动器） ★美国进口高精度动态传感器。 ★滚珠丝杆，精密导轨。 ★气动夹具，静音气泵。 联想液晶电脑和惠普彩色打印机。 仪器专用摆放工作台(选配) | 1 |  |
| 17 | 织物密度镜 | 【适用范围】：用于测定各种织物的经向或纬向一定长度内的纱线根数。 【方法标准】：GB/T4668 ISO7211.2等 【技术指标】： 1.放大倍数：10、20倍 2.移动范围：0－50mm 3.外形尺寸：97×53×35mm | 1 |  |
| 18 | 数字式织物测厚仪 | 【适用范围】：用于各种机织物、针织物和非织布的厚度测定。 【方法标准】：GB/T3820；FZ/T60004 ；ISO5084 /9073等。 【技术指标】： 1.测定厚度范围：0.01-10mm, LCD 2.最小分度值：0.01mm 3.压脚面积：100,2000,2500,10000(mm2) 4.压重砝码：50CN(二只),100CN(二只),200CN(一只) 5.压重时间：10S,30S 6.重 量：30kg 7.外形尺寸：210×450×310mm 8.电 源：AC220V±10% 50Hz | 1 |  |
| 19 | 圆盘取样器 | 适用范围】：用于各种织物和不织布等材料的取样。 【方法标准】：GB/T4669/4802.1 ISO3801 ASTM 等 【技术指标】： 1.取样面积：100cm2 2.最大可切厚度：5mm 3.外形尺寸：156mm×112mm | 1 |  |
| 20 | 织物平磨仪 (马丁代尔仪) | 【适用范围】：用于毛及毛混纺机织物，针织物及非织造物在一定压力下的耐磨损性能试验和大多数织物(对毛机织物更为适宜)，在轻微压力情况下起球性能试验，试样与磨料相对运动轨迹为李莎茹图形。 【方法标准】：GB/T4802.2; GB/T21196; ISO5470; ISO12947.2;IWSTM112/196; DIN53863/53865; BS3424/5690;EN388/530;JISL1096;ASTMD4966/4970等 【技术参数】： ★1.工位数：9个 ★3.可预置六套运行程序，可重复运行单一程序，可设置三种运动速度。 ★4.运行速度：23.8±2.5rpm、47.5±2.5rpm、71.3±2.5rpm/min ★5.必配评级箱1台，评级视角0-90℃任意调整.1020*380*540mm 6.配取样器￠38和￠140各1个。 ★7. EMPA进口起毛起球样照针织：3×4 ； 机织：3×4，共24片 ★8.SM50机织物起球样照：4套1-5（平纹、斜纹 技术参数： 2.计数显示: 预置计数显示：0-999999; 累计计数显示：0-999999 3.耐磨测试压力： A、布样夹持器200g±1g B、衣料试样重锤395g±2g C、家具装饰品试样重锤594g±2g 4.起球测试压力： A、布样夹持器155g±1g B、衣料试样重锤260g±1g 5.装料重锤质量：2385g±10g 6.磨台直径：φ120 ★7.磨头有效摩擦直径：A、耐磨性能试验ø28.8mm B、起球性能试验ø90mm 9.外形尺寸：820mm×605mm×365mm 10.重 量：168kg 11.电 源：AC220V,50Hz 【产品要求】： ★1.设有两种李莎茹运动轨迹，和一种直线往复运动轨迹，也可做圆轨迹运动。 ★2.采用触摸屏操作，各个工位对应有一个计数显示窗口，中文显示，操作方便。 ★3.可预置六套运行程序，可重复运行单一程序，可设置三种运动速度。 ★4.仪器停止运行30分钟无操作，仪器自动关机。 【硬件配置】： ★进口三菱变频控制系统（变频、交流电机）。 专用附件箱一只 包含： φ14钢球 3只 活动套 3只 驱动轴 3只 φ140标准磨擦布SM25 9只 φ140、φ90（2～3）羊毛毡 各9只 φ42、φ140试样布 各9只 φ42*3聚氨酯泡沫塑料 9只 装样压锤 1只 李莎茹曲线轨迹笔 1支 φ42取样模板 1个 φ142取样模板 1个 φ42镜面板 1个 198g布样夹持器（φ28.8） 9组 155g布样夹持器（φ90） 9组 布样夹座 1只 布样夹持器销轴 9根 法码9Kpa、12Kpa、260g 各9只 定位罩（圆轨迹试验用） 1只 【适用范围】：适用于棉、毛、丝、麻、化纤各种织物(包括已经或未经抗水或拒水整理的各种织物)的表面抗湿性的沾水试验。 【方法标准】：GB/T4745 ISO4902 AATCC22 JISL1092等 【技术参数】： 1.试样安放角度：45° 2.试样夹直径：φ150mm 3.量杯：500ml 4.外形尺寸：500×410×500mm 5.重量：5kg | 1 |  |
| 21 | 沾水度仪 | 适用范围：适用于棉、毛、丝、麻、化纤各种织物(包括已经或未经抗水或拒水整理的各种织物)的表面抗湿性的沾水试验。 符合标准：GB/T4745-1997 技术指标：试样安放角度: 45°; 试样夹直径: φ150mm; 量 杯: 500ml | 1 |  |
| 22 | 织物阻燃性能测试仪(垂直法) | 【适用范围】：用于测定纺织品续燃、阻燃及炭化的倾向。 【方法标准】：GB/T5455 GB/T134888/13489 ISO1210 JIS L1091等. 【技术指标】： 1.计时范围：0.1-999.9S 2.点火时间：12S 3.点燃口径：φ11mm 4.外形尺寸：880x480x1000mm 5.重 量：25kg 6.电 源：AC220V 【产品特点】： ★1.采用微电脑控制，宽屏液晶显示。 ★2.也可定制美标。 | 1 |  |
| 23 | 纤维细度分析仪 | 【适用范围】：纤维细度分析仪是新型人机交互式纤维直径测量分析仪。该仪器通过高分辨率的工业摄象机将光学显微镜与计算机相连，依靠专业的分析软件完成纤维直径和截面积的测试等工作，可用于测量羊毛、兔毛等动物纤维直径测量及各种天然、人造混合纤维的含量测定。测量范围：2~200цm，精度0.1цm。 【方法标准】：符合FZ/T30003测试标准；直径测量符合国家标准GB/T 10685-1989羊毛纤维直径试验方法—投影显微镜法的规定；含量测量符合国家标准GB/T 116988-1997特种动物纤维与羊毛混合物含量的测定；棉麻含量测量符合纺织行业标准FZ/T30003-2000棉麻混纺产品定量分析方法显微投影法；符合商检标准SN/T0756-1999进出口麻/棉混纺产品定量分析方法显微投影法；截面测量符合AATCC 20A-1995纤维定量分析的规定 【产品要求】： ★1、系统采用计算机数字图像处理技术，由计算机、摄像机、显微镜、打印机及检测软件组成。提供纤维直径自动测量功能和热线帮助功能。 ★2、用于观测各类动物纤维、化学纤维、异型纤维、中空纤维的横截面形态并测量截面面积； ★3、测试异型纤维的异型度； ★4、通过对混纺产品中单根纤维横形态分析和面积测量，可以得到各种混纺产品的纤维含量； ★5、采用专业的分析软件，数据及报表以EXCEL输出，并提供标准报表。 ★6．操作人员可不在暗室内工作，减少疲劳并具有演示性。 7．提高效率，比传统的检测速度大为提高。 ★8．检测的记录可以打印出来，提高了严谨性，并对有争议的试样可打印出图像以备查询； 9．对深色纤维在不剥色的情况下可提高检测效果 ★10．并有英文软件和截面软件及棉麻软件。 | 1 |  |
| 24 | 纤维切片器 (哈式切片器) | 【适用范围】：用于将各种纤维截面切片，用显微镜观察其组织结构。 【方法标准】：GB/T10685 ISO137等 【技术指标】： 1.切片面积： 3×0.8mm 2.最小切片厚度 ：20μm 3.外形尺寸 ：82×27×25mm | 1 |  |
| 25 | 八篮烘箱 | 【适用范围】：用于各类纺织材料及制品含水率和回潮率测定用的标准烘箱。 【技术指标】： 1.通风形式 强制热风对流 3.温度范围 室温～150℃ 4.控制精度 ±1℃ | 1 |  |
| 26 | 电子单纱强力仪 | 【适用范围】：测定棉、毛、麻、化纤、包芯纱的单根纱线及合成纤维长丝、变形丝的断裂强力和断裂伸长率。断裂伸长率。采用高精度、高速率力值测量系统。形式：定速拉伸(CRE) 【方法标准】：GB/T3916 GB/T 14344 IS02062 ASTMD2256 BS1932 DIN53842.1 DIN 53835.2 NF G07-002/302/310 KS K0409等 【技术参数】： 1.量程、精度、分辨率: 5000cN±0.5%0.5CN 12000cN±0.5%1.0CN 3.显示方式：液晶LCD 4.隔距长度：250～500mm数字设定 5.最大伸长：650mm 6.拉伸速度：250～500mm/min数字设定 7.中文报表：打印输出 8.外形尺寸：550×350×1080mm 9.电 源：AC220V | 1 |  |
| 27 | 纱线捻度仪 | 【适用范围】：用于测定棉、毛、丝、麻、化纤等纱线的捻度，并能自动打印测试数据和统计结果。 【方法标准】：GB/T2543.1.2/14345 FZ/T10001 ISO2061 ASTM D1422/1423 JIS L1095等。 【技术指标】： 1.试验方法:直接计数法；一次退捻加捻法；二次退捻加捻法；三次退捻加捻法 2.试验长度:25、50、100、200、250、500mm 3.测量范围(捻): 1～9999.9 4.转 速:500—2000r/min 5.外形尺寸；1070×204×200mm 6.电 源：AC220V，40W | 1 |  |
| 28 | 缕纱测长仪 | 【适用范围】：用于摇取一定长度的纱线，供测定纱线的线密度及长度。 【方法标准】：GB/T4743 GB/T14343 GB/T6838 ISO2060 ASTM D1907 DIN53830.3.4等。 【技术指标】： 1.纱框周长：1m 2.圈数范围：1～9999，LED 3.纱框转速：30～300r/min 无级调速 4.张力范围：0～100cN 5.导纱杆动程：35mm 6.试验管纱数：1～6 7.外形尺寸：780×660×480mm 8.电 源：AC220V | 1 |  |

备注：招标产品中主要技术参数、规格和产品要求中带“★”号的条款的必须严格执行，任何偏离都将导致该投标人废标。