中山市司法局社区矫正远程视频督察系统等级保护整改

项目采购公告

中山市司法局社区矫正远程视频督察系统等级保护整改项目，项目编号：zssfcg2020003。现将有关事项说明如下：

- 项目情况

- 1、项目名称：中山市司法局社区矫正远程视频督察系统等级保护整改项目。

- 2、项目预算上限：13万元。

- 3、项目周期：2个月（具体时间按合同约定）。

4、采购需求：为推进等级保护工作的全国的开展，国务院办公厅下发了《国家信息化》《国家信息化领导小组关于加强信息安全保障工作的意见》（中发办[2003]27号），2004 年9月四部委局联合签发了《关于信息安全等级保护工作的实施意见》，2007年6月22日，公安部与国家保密局、密码管理局、国务院信息办联合会签并印发了《信息安全等级保护管理办法》（公通字[2007]43号），7月16日四部委联合会签并下发了《关于开展全国重要信息系统安全等级保护定级工作的通知》（公信安[2007]861 号）。

为了响应以上的文件以及通知要求，中山市司法局本次对中山市社区矫正远程视频督察系统建设项目进行二级信息安全等保测评，根据信息安全等保测评结果进行分析，该系统需满足二级信息安全等保要求，需要新增入侵检测系统（IDS）和正式版杀毒软件。报价资料必须满足以下参数：

| 序号 | 名称 | 参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 杀毒软件扩容 | 10个Windows服务器和10和Linux服务器防病毒功能授权及三年升级服务 | 1 | 项 |  |
| 2 | 入侵检测系统 | 1、标准机架式1U设备，单电源，标配≥6个千兆电口，配置硬盘容量1TB，配置不小于1个扩展槽，支持扩展8个千兆电口/8个千兆光口/4电4光；监听口授权≥1个，提供三年规则库升级服务及三年硬件维保服务。 2、整机最大吞吐≥2G，并发连接数≥100万，新建连接数≥1万。 3、系统提供自定义弱口令规则的能力，使用户可以灵活定义网络内的弱口令条件；提供界面截图证明并加盖厂商公章或投标专用章。 4、系统需具备可以将离散的实时报警信息通过地理信息、网络结构以及和IP地址结合显示在图形化的界面上，用户可以清晰的看到入侵事件的源头或目标对象，不同地域的入侵事件发生比例以及事件级别比例；提供界面截图证明并加盖厂商公章或投标专用章。 5、操作系统资产配置与报警自动关联，根据配置的目的地址、影响系统与影响设备进行上报事件的过滤；提供界面截图证明并加盖厂商公章或投标专用章。 6、系统支持从威胁发现到威胁展示、威胁说明、分析帮助、处理过程帮助、处理过程记录、后继续自动处理的威胁全过程处理流程，帮助用户发现威胁、分析威胁、处理威胁，完成威胁管理工作的全流程闭环，需提供全流程各步骤界面截图并加盖厂商公章或投标专用章。 7、能与现有防火墙实现网络安全事件响应联动，防火墙能完全按照此入侵检测系统发出的动态策略来执行，须设备生产厂商出具相关证明文件并加盖厂商公章或投标专用章。 8、须出具原厂3年的售后服务承诺函，并加盖厂商公章或投标专用章。 | 1 | 台 |  |

二、确定成交供应商的原则和要求

经审查符合资质要求的供应商，采用综合评分法进行评审，综合评分最高报价者拟确定为中标候选人，分值分为技术、价格、商务三项，总分值为10分。评审结果将在网站公示。

三、报价资料编制

供应商须提供包括以下内容的报价资料：（正副本各一份，正副本不一致时以正本为准）：①封面；②报价函；③营业执照副本、税务登记证副本、机构代码证或三证合一的证明文件的复印件；④其他相关资料：如服务方案等，以上所有材料均须加盖单位公章。本采购公告给出格式的，各报价供应商必须依给定的格式制作；本采购公告未给出格式的，各报价供应商可自行设计格式。

四、参与方式

请在2020年6月4日前提交报价资料，可通过以下方式参与报价：

将报价资料加盖公章后装订成册，自行密封好，封面需注明单位名称及联系方式。直接送达或邮寄送达至中山市东区博爱五路68号中山市司法局317室，黄小姐收，电话：88363913。

- 联系方式

- 如供应商对采购公告有疑问的，请电话咨询：

1、（采购需求）电话：88363113              联系人：冯先生

2、（流程）电话：88363913                  联系人：黄小姐

六、报价资料格式

1、封面

中山市司法局社区矫正远程视频督察系统等级保护整改项目

报　价　资  料

项目名称：中山市司法局社区矫正远程视频督察系统等级保护整改项目

项目编号：zssfcg2020003

报价供应商：　           （盖公章）

日期： 　 　年　  　月　  　日

2、报价函

报价函

致：

1．根据你方编号为          的采购公告，遵照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规的规定，经研究上述采购公告后，我方愿以人民币　　　　　　　　　￥           　(大写)           　的报价，按采购公告的要求供货。

2．我方己仔细研究采购公告及有关附件，报价大小写不一致时以大写为准。

3．一旦我方成为成交供应商，我方保证按采购公告规定的时间完成供货。

4.如果我方成为成交供应商，我方将按采购公告要求与采购单位签订正式供货合同，本报价资料和贵方的采购公告，将构成正式供货合同及合同附件的基础。

6.我方愿意提供贵单位可能另外要求的、与报价有关的文件资料，愿意提供我方优质服务的相关资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

单位名称：        （公    章）

日    期：

通讯地址：

电   话：              传    真：

3、营业执照副本、税务登记证副本、机构代码证或三证合一的证明文件的复印件

4.其他相关资料：如服务方案等（格式自定）