中山市沙溪隆都医院细菌鉴定及药敏分析系统采购需求书

- 技术参数

| 序号 | 技术参数 |
| --- | --- |
| 1 | 适用范围：用于进行临床病原菌（细菌、真菌）的鉴定和抗菌药物MIC半定量分析。 |
| 2 | 检测方法：鉴定采用生化及酶反应结合显色法，药敏试验采用比浊法。 |
| 3 | 鉴定种类：提供临床常见11大类，≥600种病原菌。 |
| 4 | 药敏种类：提供临床常见的抗生素种类超200种，根据最新CLSI标准、EUCAST标准及相关指导性文件分析MIC，能够报告MIC和S、I、R敏感度。 |
| 5▲ | 仪器容量：同时容纳30个以上测试卡。 |
| 6 | 仪器开机自检，通过图象处理器检测测试卡反应情况，上传数据库分析，得出试验结果； |
| 7 | 仪器具备自动检测与手工录入功能，用户可查询和修改报告，并可以自定义报告单尺寸； |
| 8 | 软件可实现综合数据统计分析，预置多≥20项临床检测针对细菌抗菌药物的常用统计分析，可根据医院需求增加统计项目。 |
| 9 | 细菌鉴定和药敏数据可与世界卫生组织药敏分析系统WHONET共享数据。 |
| 10 | 具备院内感染管理系统，支持多台设备院内联网，有院内微生物感染管理和院内感染病例管理功能。 |
| 11 | 具备性病STD分析管理系统，可对支原体、BV等相关感染性疾病进行监测及统计分析。可选 |
| 12 | 具备自动检测功能：装载试剂板后仪器自动识别条形码，并启动对板条进行初读作为阴性对照，仪器内自动孵育，自动进行读板并对结果进行对照分析，并在读板后自动废弃试剂板。 |
| 13 | 自动温控系统：a.监测并控制培养箱温度，保持恒温状态；b.监测并控制辅助试剂冷藏温度，保证其长期有效；c.控制加热效能，避免所需添加辅助试剂孔上封口膜扩大，防止辅助试剂添加器污染。 |
| 14 | 自动移液装置：仪器根据试剂板孵育状态，严格按照辅助试剂的反应时间及数量自动添加辅助试剂，避免由于人工误差导致生化反应不准确。 |
| 15 | 抗生素优化组合，根据CLSI制定的临床用药标准，将抗菌药物分A、B、C、U、O、Inv组报告药敏结果。 |
| 16 | 具备高级专家系统，可提示天然耐药及特殊耐药表型，如MRSA、MRCNS、ESBL、β-LAC、ICR、HLAR、CRE、CRKPN、CRAB、CRPAE、VRE等修正结果并对药敏结果进行科学注释。 |
| 17 | 专家注释可提示药敏报告中不合理现象以及检验者如何正确操作、临床医师用药时要注意的问题等。 |
| 18 | 具备院内网接口，可与医院LIS系统和/或HIS系统联网。 |
| 19 | 配置自动加样仪，自动完成测试板加样，保证加样均匀，准确无误。 |
| 20 | 采用主机一体化结构设计，计算机系统、显示系统、鉴定药敏读板系统为一体化结构。 |
| 21 | 运行环境：Windows系统，全中文操作界面。 |
| 22 | 配套测试卡种类：肠杆菌、非发酵菌、链球菌（肠球菌）、葡萄球菌（微球菌）、真菌鉴定药敏测试卡，并可根据临床需求定制的药敏卡（科研用）； |
| 23 | 配套测试卡孔位：96/120孔鉴定药敏测试卡，药敏试验采用微量肉汤稀释法，抗生素浓度常见4-7个浓度梯度，最高可达9个浓度梯度。 |
| 24 | 鉴定药敏测试卡中所含的所有药物均已验证，MIC值均为实测值，同时药敏全面覆盖CRASS的监测需求。 |

二、配置清单

1、细菌鉴定及药敏分析系统1套

2、细菌鉴定及药敏分析系统软件1套

3、院内感染管理系统1套（如配有为优选）

4、支原体分析系统软件1套（如配有为优选）

5、数字式浊度计一台

6、操作说明书一本

7、自动加样仪一台

8、打印机一台

- 三、商务需求

一.交货期及安装要求：

1.地点：中山市沙溪隆都医院相关使用科室，接到采购通知后7个工作日内签订合同，签订合同后14天时间内完成安装调试。

2.验收方式：按出厂技术标准或相关国家标准为依据。

3.要求合同必须注明该产品（或主机）产地。

4.负责与我院信息系统对接，并承担所需费用。

二、保修期及售后服务要求：

1、要求供应商必须具有承接本项目的售后服务能力。

2、设备免费保修不得少于三年，对设备提供终身维修服务，响应时间必须在接到维修要求后10分钟内电话响应，电话不能解决的需在24小时内上门维修。

3、保证提供的是新产品，没有使用过。

4、零部件、备品备件和专用工具要求按国家规定标准执行。

5、相关使用和维护资料要求按国家规定标准执行。

6、要提供该产品的注册证，生产许可证，该批次的产品合格证，合同标明产品的产地，首次计量检测合格证。

7、保修期内，设备出现重大质量问题，采购单位有权要求供应商更换新设备。

- 三、其它事项按合同执行。