自动消防系统维护保养合同

委托方（以下简称甲方）：

服务方（以下简称乙方）：

根据《中华人民共和国民法典》以及《中华人民共和国消防法》的有关规定，经双方友好协商，就甲方的自动消防系统委托乙方进行维护保养，达成如下合同条款，共同遵守。

- 甲方委托自动消防系统基本情况

- 坐落地址：中山市石岐区民科西路2号中山民营科技园管理大楼内

- 覆盖面积：A座地上6层约7800平方米，B座地上3层面积约3300平方米面积总计约：11100平方米

二、委托范围和内容：

（一）委托范围：火灾自动报警系统，消防设施联动控制系统，自动喷水灭火系统，高压消火栓系统，消防安全疏散及应急照明系统，防火卷帘门系统、水泵房等，以现场实际为准。

（二）维保内容：

1、火灾报警系统：定期检修各种火灾探测器、手动报警按钮和集中报警控制器以及火灾事故广播、消防通讯、消防电源、消防控制室的联动控制装置的维护。

（1）每月对火灾报警主机、消防电源的各项功能进行检查保养，检查其报警及联动性能。

（2）每月对消防计算机系统进行检查保养，检查其通讯及联动性能。

（3）每月对消防广播通讯系统进行检查，每半年对扬声器检查一次。

（4）每季度对探测器进行模似加烟抽检，其抽检数量以每年每个探测器检查两次来计算。

2、消防设施联动控制系统：

每月必须对值班室消防联动柜、电源柜及水泵房的电源进行测试，做好清洁工作，发现问题及时处理。

3、自动喷水灭火系统：

（1）每月检查喷淋泵的远程及就地控制，并启动水泵试运转。

（2）每月对喷头进行一次外观检查。

（3）每月对警阀检查一次，试验启动是否正常。

（4）每季对报警阀进行放水试验，验证系统的供水能力及压力开关，水力警钤的报警性能。

（5）每两月利用系统的末端放水装置放水，试验水流指示器的报警性能。

（6）每月对消防气压给水设备检查，检测气压。

（7）每月对消防蓄水池、高位水箱的储水进行检查。

（8）每月对各种阀门的开闭及铅封进行检查

4、高压消火栓系统的维护：

（1）每月检查消防水泵的远程及就地控制功能，并启动试运行。

（2）每月检查室内及室外消火栓、水枪水带的完好性。

（3）每月至少在每一立管上找一消火栓检查测试水源，检查消火栓是否有滴漏。

（4）每季度检查大楼最不利水压是否满足消防要求。

（5）每季对室外阀门井中控制阀门检查以核实处于全开启状况。

5、灭火器：每月检查灭火器内压力是否达标及是否过期、移位、丢失。

6、防火卷帘门：每月对卷帘门的远控及就地控制功能进行试验。

7、消防应急照明装置及疏散指示标志：每月对消防应急照明装置及疏散指示标志进行放电检查。

7、水泵房：每月对水泵房试转进行测试

三、维修保养方式

（一）乙方在签约后应先对该系统、设备进行一次全面检查测试，如存在问题或故障应及时向甲方提出和提交维修或改造方案，维修或改造方案经甲方确认后，所发生的费用双方另行结算。

（二）在保养期内设备自然损坏，需要修复或更换的配件及设备，均由乙方以书面方式提出并经甲方同意后，由乙方负责修复，维修更换所需配件及设备费用由甲方负责。若甲方人为损坏以及不可抗力引起的损坏和故障，修复材料由甲方负责承担。

（三）系统维修费用的责任确认：维修所需材料和零部件原则上由乙方负责提供，但乙方必须先向甲方列明所需材料和零部件的数量、型号、价格，经甲方审核确认后才能更换，否则，一切费用由乙方负责。

四、双方义务和责任；

（一）甲方责任；

1、甲方需提供消防系统的全套竣工资料。如果竣工资料不全，应提供消防平面图或建筑结构图，以保证乙方的维护保养工作能得到顺利进行，其中包括消防水系统、电系统的系统图及平面图，主要消防产品资料等。在维护过程中，乙方如需原设计、施工单位提供有关资料，甲方应牵头做好协调工作。

2、甲方一旦发现故障不能自行排除时，应及时果断采取有效的措施控制事态的发展，同时以电话方式通知乙方，乙方在与甲方联系确认后2小时内，必须派员到现场进行处理，并根据实际情况，填写维修记录，甲、乙双方有关主管人员签字后交双方分别存档。

4、甲方必须按本合同约定支付乙方维护款。

5、甲方如进行装修，必须事前通知乙方，不经乙方同意，装修方不得随意打断、更改消防线路：移动或拆除探测器。装修改造期间现场的消防安全工作由甲方负责。如甲方将消防改造或其它维保内工作交于第三方施工，由此发生的一切责任乙方不再承担。

6、保养期间甲方应派相关人员并提供便利条件，协助乙方的工作。甲方有权检查设备的保养情况，对不合格的保养项目有权提出整改要求：甲方人员有权制止乙方（包括及其作人员）违章作业。

（二）乙方责任：

1、乙方必须按国家有关消防法规、条例，物业管理的有关消防要求及本合同约定做好维修保养工作，协助甲方完成有关物业管理的考核评检，负责保养的消防系统通过消防部门检查验收。

2、乙方必须设立24小时值班应急电话，消防设备在使用过程中如有非人为损坏由乙方负责维修，乙方接到甲方的维修通知，应于2至4小时内派技术人员到达现场进行处理，一般故障在故障发生后3个小时内处理完毕，突发性故障在故障发生后24小时内全力以赴尽快处理恢复正常。如故障在规定时间内不能处理，乙方应将预计完成时间书面告知甲方，并采取各种应急措施，保持系统正常运行。如遇机件无法修复之前提下，乙方有义务向甲方说明情况，按本合同第三款约定进行处理。

3、乙方维保专业技术人员对甲方消防控制中心值班人员进行指导，使甲方人员能正确使用消防系统并掌握一般维护方法。

4、乙方派专业技术人员按保养标准对消防系统进行定期的消防维修保养工作，每次维护保养工作后，乙方需向甲方提供保养情况记录，分别由甲乙双方指定负责人签字交甲方存档。（年检和季检的当月不再月检）。

5、乙方检查发现到消防系统的配件、零部件发生故障时，乙方尽力修复，确实无法修复的零部件，乙方向甲方出示故障分析报告建议更换该零部件。

6、乙方更换下来的零部件，如甲方经检测此配件部件正常，已更换的零部件费用由乙方支付。

7、发现并提出消防隐患，及时向甲方提出书面整改意见（加因甲方对乙方提出意见，不予采纳，由此造成的事故责任及消防罚款由甲方承担）。

8、如因乙方维护不到位，造成火灾发生时系统不能正常工作，由此造成的所有责任及损失由乙方承担。

9、乙方应具备符合国家法律法规规定的消防维保资质。

五、维修费用及其付款结算办法：

（一）本合同约定的维护保养费用为含税价人民币       元/年，大写：人民币              整/年，合计人民币              元。

（二）付款方式：合同价款按半年平均支付，于每半年结束后15日内，乙方提供相关维护保养记录至甲方，且经甲方代表验收无误后，乙方开具同等金额的增值税专用发票至甲方，甲方支付相关款项。

款项的支付与维护质量挂钩。乙方达不到合同约定的养护质量标准时，甲方有权暂停支付合同约定的价款，直至乙方维护质量符合合同约定标准为止。

（三）维护保养期间甲方增设其它消防设施或因装修需重新安装消防设施，则按国家现行预算定额及乙方资质取费标准计算。所需费用由甲方支付。

六、合同起止日期：

本合同有效期为 2023 年01月01日至 2025年12月 31日。

- 违约责任

- （一）甲方如不按合同约定付款，除需支付合同规定的维护保养费外，每延期一个月，甲方应按合同约定的维护保养费的10%向乙方支付滞纳金；甲方如未能履行合同而影响自动消防系统运行，对由此而发生火灾事故所造成的后果负全部责任。

- （二）乙方如不按期对合同范围内的自动消防系统进行维护保养工作的，每缺期一个月则扣减合同约定的年维护保养费的10%，乙方如未能履行合同导致自动消防系统缺乏维护保养而发生故障，对由此而发生火灾所造成的后果负全部责任。

- （三）甲方或乙方违反合同约定，守约方有权单方面提前终止合同，且违约方应按合同约定的维护保养费的25%向守约方支付违约金，因提前终止合同给守约方造成损失的，守约方有权向违约方追偿所受的损失。

- 八、不可抗力：

- 凡因人力不可抗拒因素导致合同范围内的自动消防系统损坏，双方不负违约责任，但双方均有责任在最短时间内恢复自动消防系统的正常运行。

- 不可抗力主要是指：战争、政府行为、自然灾害、社会异常现象等。

- 九、争议的解决办法

- 合同执行过程中如有争议，双方应及时协商解决，协商未达成一致意见的，由双方主管部门或中山市消防局调解，调解不成，合同双方的任一方均可向相关部门合同仲裁委员会申请仲裁，也可直接向中山市人民法院起诉。

- 十、本合同一式肆份，盖章后生效，甲方执叁份，乙方执壹份，具有同等效力。

甲方：                              乙方：

法人代表：                          法人代表：

委托代理人：                      委托代理人：

维修维护主管人员：                维修维护主管人员：

维修维护主管人员电话：            维修维护主管人员：

年   月     日                    年   月    日