沙溪镇濠涌村濠涌股份合作经济社“工改工”政府整备项目（濠涌工业区）

“三旧”改造方案

根据中山市城市更新（“三旧”改造）专项规划和控制性详细规划，沙溪镇人民政府拟对位于沙溪镇濠涌村的中山市沙溪镇濠涌村濠涌股份合作经济社（下称“濠涌经济社”）和中山兴中集团有限公司的旧厂房用地进行改造，拟采取政府整备的改造方式实施连片改造。改造方案如下：

一、改造项目基本情况

（一）总体情况

改造地块位于沙溪镇濠涌村，该地块北靠凤凰山，南临新濠南路，用地面积5.5099公顷（55099.50平方米，折合82.65亩）。

（二）标图入库情况

改造主体地块5.3804公顷（53803.96平方米，折合80.71亩），计划于2024年4月纳入“三旧”标图入库，纳入改造范围整体利用的边角地、夹心地、插花地（下称“三地”） 0.1296公顷（1295.54平方米，折合1.94亩），待改造方案批准后按规定标图入库。

（三）权属情况

改造范围内包括濠涌经济社属下的集体建设用地0.1404公顷（1404.41平方米，折合2.11亩），土地用途为工业，使用权证号为集(2006)241008；中山兴中集团有限公司属下的国有用地0.3803公顷（3802.88平方米，折合5.70亩），土地用途为工业，使用权证号为国(2007)241067；无合法土地使用权证用地4.9892公顷（49892.21平方米，折合74.84亩），其所有权证号为粤（2023）中山市不动产权第0044684号，为濠涌经济社自1985年开始使用，该用地已出具违法用地图，正办理相关行政处罚手续。

（四）土地现状情况

改造地块现状为建设用地5.3804公顷（53803.96平方米，折合80.71亩）、农用地0.1054公顷（1053.70平方米，折合1.58亩），未利用地0.0242公顷（241.84平方米，折合0.36亩）。

改造主体地块5.3804公顷（53803.96平方米，折合80.71亩），纳入改造范围整体利用的边角地、夹心地、插花地（下称“三地”）0.1296公顷（1295.54平方米，折合1.94亩），不涉及其他用地、征地留用地、与原“三旧”用地置换的“三旧”用地或其他存量建设用地、使用原“三旧”用地复垦产生的规模或指标的非建设用地。

按权属划分，涉及濠涌经济社属下的集体土地5.1297公顷（51296.62平方米，折合76.94亩）；中山兴中集团有限公司属下的国有用地0.3803公顷（3802.88平方米，折合5.70亩）。

改造范围中兴中集团用地内建筑物为砖混结构厂房，为兴中集团所用，其余用地内大部分为锌铁棚，为濠涌经济社自1985年开始使用，无合法用地手续或施工报建手续，现有建筑面积11467.45平方米，现状容积率为0.23。该地块目前暂未拆除建筑，改造前年税收约40万元/年（0.54万元/亩）。

改造地块不涉及闲置、抵押、历史文化资源要素等情况。

（五）规划情况

改造地块符合国土空间总体规划中，在《中山市国土空间总体规划（2021-2035年）》（粤府函〔2023〕195号）中，属城镇建设用地5.5099公顷（55099.50平方米，折合82.65亩）。

改造地块已纳入《中山市城市更新（“三旧”改造）专项规划（2020-2035）》。

在《中山市沙溪镇工业用地规划条件论证报告》（中府函〔2023〕230号）中，一类工业用地5.2247公顷（52247.32平方米，折合78.37亩）, 规划地块容积率1.0-3.5，建筑密度35%-60%，绿地率10%-15%，建筑限高50米（特殊工艺除外），配套设施建筑高度≤100米。

在《沙溪镇濠涌片区控制性详细规划》（中府办复〔2010〕201号）中，一类工业用地0.1578公顷（1578.49平方米，折合2.37亩），规划地块容积率0.8-2.5，建筑密度不小于35%，绿地率10%-15%，建筑限高24米；城市道路用地0.1206公顷（1206.22平方米，折合1.81亩）；防护绿地0.0067公顷（67.47平方米，折合0.1亩）。

改造地块位于城镇开发边界内，不涉及永久基本农田、生态保护红线等管控要求。

二、改造意愿及安置补偿情况

（一）改造意愿情况

改造地块涉及濠涌经济社、中山兴中集团有限公司2个权利主体，沙溪镇人民政府已按照法律法规，就改造范围、土地现状、改造主体及拟改造情况、补偿安置方式及标准等事项征询涉及所有权利人改造意愿。濠涌经济社拟表决同意自愿申请集体建设用地转为国有建设用地，并将涉及土地、房屋纳入改造范围。

（二）补偿安置情况

项目范围内中山兴中集团有限公司用地（3802.89平方米，折合5.70亩）由沙溪镇人民政府受土储中心委托参照市场评估价拟定收储补偿标准进行收储，土地补偿价款拟按市场评估价由沙溪镇人民政府全额出资。其他改造地块由村集体自愿申请将集体建设用地转为国有建设用地后交由政府改造，沙溪镇政府已和濠涌经济社明确接管改造的相关补偿标准。

濠涌经济社名下用地由濠涌经济社自愿申请集体建设用地转为国有建设用地后交由政府改造。其中自愿申请集体建设用地转为国有建设用地不涉及征地补偿、安置补助、青苗及地上附着物补偿、留用地安置、社会保障安置等补偿费用；交由政府接管改造（51296.62平方米，折合76.94亩，含“三地”1.94亩）拟采取现金补偿方式，沙溪镇政府将和濠涌经济社签订土地相关接管协议，明确接管改造的相关补偿标准。

（三）开展社会稳定风险评估情况。改造地块正按规定开展社会稳定风险评估，改造项目风险等级为低风险，并明确了风险的具体化解措施。风险化解及预防的责任主体为中山市沙溪镇人民政府。

三、改造主体、需办理用地手续及拟改造情况

根据有关规划要求，改造项目严格按照国土空间总体规划（土地利用总体规划）、中山市沙溪镇工业用地规划条件论证报告》（中府函〔2023〕230号）及《沙溪镇濠涌片区控制性详细规划》（中府办复〔2010〕201号）管控要求实施建设。

（一）改造主体

该改造项目属“工改工”宗地项目，拟采取政府整备的改造方式，濠涌经济社办理完善用地手续并自愿申请集体建设用地转为国有建设用地后，连同经收储的国有建设用地，由沙溪镇人民政府通过公开方式确定改造主体实施全面改造。

（二）需办理的用地手续

根据《广东省旧城镇旧厂房旧村庄改造管理办法》（粤府令第279号）《广东省“三旧”改造标图入库和用地报批工作指引（2021年版）（粤自然资函）〔2021〕935号》相关规定，改造地块自2003年开始使用实施建设，“三旧”改造范围的主体地块符合办理集体建设用地转为国有建设用地手续的要求，“三旧”改造范围的“三地”符合办理转用、征收手续的要求。

改造范围内5.1297公顷（51296.61平方米，折合76.94亩）用地需办理集体土地完善转用手续，由濠涌经济社自愿申请集体建设用地转为国有建设用地，0.1296公顷（1295.54平方米，折合1.94亩）“三地”需办理转用、征收手续。

改造范围内0.3803公顷（3802.89平方米，折合5.70亩）用地需办理收储手续，由镇政府受土储中心委托参照市场评估价拟定收储补偿标准对该国有出让工业用地进行收储。

上述用地手续办结后，依据中山市沙溪镇工业用地规划条件论证报告》（中府函〔2023〕230号）及《沙溪镇濠涌片区控制性详细规划》（中府办复〔2010〕201号），规划一类工业用地5.3826公顷（53825.81平方米，折合80.73亩）按地块一5.2247公顷（52247.32平方米，折合78.37亩）、地块二0.1578公顷（1578.49平方米，折合2.37亩）拟分别采用公开出让方式分别供地给改造主体；0.1206公顷（1206.22平方米，折合1.81亩）的道路用地及0.0067公顷（67.47平方米，折合0.1亩）的防护绿地拟采用划拨方式供地给沙溪镇人民政府。

上述面积以办理相关用地手续出具的测量图为准。

（三）拟改造情况

公开出让的5.3818公顷（53817.65平方米，折合80.73亩）规划一类工业用地，改造后将用于建设工业厂房。在符合在编控制性详细规划的基础上，容积率不小于2.5，拟建计容建筑面积不少于134544.12平方米实施建设。划拨给沙溪镇人民政府的0.1206公顷（1206.22平方米，折合1.81亩）的道路用地及0.0067公顷（67.47平方米，折合0.1亩）的防护绿地，由沙溪镇人民政府出资建设。

公开出让用地拟建设项目相关情况符合国家《产业结构调整指导目录》《中山市“三线一单”生态环境分区管控方案》《中山市涉挥发性有机物项目环保准入管理规定》。其中项目改造后引进产业须符合中山市产业导向，契合该片区高端服装制造产业定位，“两高”企业不得引入，具体的经济指标以土地供应时确定的出让条件为准。

五、资金筹措

公开出让的5.3818公顷（53817.65平方米，折合80.73亩）的规划一类工业用地，由改造主体投入资金不少于48438万元（600万元/亩）进行改造，具体数据以最终实际发生为准。

六、开发时序

公开出让的5.3818公顷（53817.65平方米，折合80.73亩）规划一类工业用地，项目开发周期为自签订出让合同之日起一年内开工，自开工之日起三年内竣工，主要实施工业厂房及相应配套设施建设。具体开发时间、建设内容以签订的土地使用权出让合同、合作协议及移交物业开发协议等相关约定为准。

七、实施监管

详见沙溪镇人民政府与改造主体签订的项目实施监管协议。

“两高”企业：指高耗能和高污染的企业。