档案号：城乡[造]20180334

港口镇残疾人服务中心外环境整治工程

中介预算书

（二零一九年七月十八日）

复核单位：广州市新誉工程咨询有限公司

编制单位：中山市城乡建设工程造价事务所有限公司

地址：中山市南安路23号后座  电话：0760-88962291 传真：0760-88877771

编制说明

一、工程项目概况：

（1）工程名称：港口镇残疾人服务中心外环境整治工程

（2）项目概况：本工程位于广东省中山市港口镇，主要内容为新建中心内部消防道路，拆除人行道改建路边停车位，周边修建绿化带和树池，在建筑物的各个出入口修建台阶和无障碍通道和完善周边照明设施等。

二、工程实施单位情况：

建设单位：中山市港口镇人民政府

设计单位：广东中山建筑设计院股份有限公司

三、报告定义：中介预算

四、编制依据：

- 定额编制依据：

- 《广东省市政工程综合定额》（2018）

- 《广东省房屋建筑与装饰工程综合定额》（2018）

- 《广东省通用安装工程综合定额》（2018）

- 《广东省园林绿化工程综合定额》（2018）

- 《市政工程工程量计算规范》（GB50857-2013）

- 《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）

- 《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）

- 《园林绿化工程工程量计算规范》（GB50858-2013）

- 《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）

- 人工费：按广东省2018综合定额人工费计取；中山市动态人工调整系数按1.0计算。

- 材料价格：执行中山市建设工程造价事务中心2019年5月份公布的《中山市建设工程经济信息》；《中山市建设工程经济信息》缺项的按中山市财政局“中财投审（2013）1号文”执行，即周边城市建设主管部门公布的材料价有列项的，则执行周边城市公布的材料信息价，周边不同城市所公布的材料信息价差异较大的，原则上按各城市公布价的平均价执行；中山及周边城市公布材料信息价均缺项的，按同期《中山建设工程材料参考价格》或周边城市所公布的供应商价格信息，下浮后作为工程预算的计价依据。

- 取费标准：

- 绿色施工安全防护措施费以分部分项工程的人工费与施工机具费之和为计算基础，建筑及装饰工程按19.00%计取；安装工程按35.77%计取；市政工程道路及管网工程按16.5%计取。（市政工程中分部分项工程总费用在300万元以内（含300万元）的项目按基本费率乘以1.20）。

- 措施其他项目：交通疏解员增加费按分部分项人工费的15.00%计算，结算时按实结算；行车、行人干扰费、夜间施工增加费、赶工措施费、文明工地增加费、地下管线交叉降效费和其他费用暂未考虑计取。

- 其他项目费：预算包干费按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，建筑及装饰工程按7.0%计取；安装工程按10.00%计取；市政工程按6.0%计取。

- 税金执行粤建标函[2019]819号文,增值税税率为9%。税金按分部分项工程费、措施项目费、其他项目费之和为基数计算。

- 计算依据：广东中山建筑设计院股份有限公司设计的《港口镇残疾人服务中心外环境整治工程》（2018.07）。

- 说明事项：

- 土方开挖按人机配合挖一、二类土，余土外运按10KM考虑。

- 本工程混凝土按商品混凝土计算；砂浆按湿混预拌砂浆计算。

- 拆除现状人行道和拆除现状砼侧石暂按图纸工程量表计算，结算时按实调整。

- 苗木保养暂按半年考虑。

- 回填种植土工程量暂按图纸工程量表计算，结算时按实调整。

- 室外排水部分需要破路埋管，破除和恢复路面在市政道路部分计算。

- 未尽事宜，以建设单位答复为准。

- 工程总造价：￥1370303.21元

（其中不含税绿色施工安全措施费为49823.63元）

七、编制单位：中山市城乡建设工程造价事务所有限公司

资质证书：甲180944001526

编制人：

审核人：

批准人：

八、复核单位：广州市新誉工程咨询有限公司

资质证书：

审核人：

复核人：

负责人：

九、编制日期：二零一九年七月十八日