中山市纺织品质量监督抽查

实施细则

一、抽样方法

以随机抽样的方式在被抽查市场主体的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

抽查数量：每款产品抽取2组样本，第1组用于检验，第2组用于备样。具体抽样数量和方法如下：

纺织品：包括羽绒服装、儿童及婴幼儿服装、功能性服装、毛巾制品、毛针织品、棉服装、棉制品、内衣、睡衣居家服、特种动物毛制品、袜子、西服、大衣、校服、休闲服装等。

| 序号 | 产品名称 |  |  |  |  |  | 第1组数量 | 第2组数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 儿童及婴幼儿服装 |  |  |  | 儿童服装 |  | 2条/件/套 | 2条/件/套 |
|  |  |  |  |  | 婴幼儿服装 |  | 4条/件/套 | 2条/件/套 |
| 2 | 校服 |  |  |  |  |  | 1条/件/套 | 1条/件/套 |
| 3 | 毛巾 制品 |  |  | 方巾 |  |  | 6条 | 2条 |
|  |  |  |  | 面巾、枕巾、地巾 |  |  | 4条 | 2条 |
|  |  |  |  | 毛巾浴衣 |  |  | 2条/件/套 | 1条/件/套 |
| 4 | 休闲服装 |  |  |  |  |  | 1条/件/套 | 1条/件/套 |
| 5 | 内衣 |  |  |  | 内裤 |  | 4条 | 2条 |
|  |  |  |  |  | 其他 |  | 1条/件/套 | 1条/件/套 |
| 6 |  |  |  |  | 文胸 |  | 6件 | 2件 |
| 7 | 睡衣、家居服 |  |  |  |  |  | 1条/件/套 | 1条/件/套 |
| 8 | 西服、西裤、大衣及衬衣 |  |  |  |  |  | 1条/件/套 | 1条/件/套 |
| 9 | 袜子 |  |  |  |  |  | 6双 | 4双 |
| 10 | 羊绒及毛针织品 |  |  |  |  |  | 1件 | 1件 |
| 11 | 帽子、围巾 |  |  |  |  |  | 帽子：3顶 | 2顶 |
|  |  |  |  |  |  |  | 围巾：1条 | 1条 |
| 12 | 功能性服装 | 运动服装 |  |  |  |  | 2条/件/套 | 1条/件/套 |
|  |  | 皮肤衣 |  |  |  |  | 2条/件/套 | 1条/件/套 |
|  |  | 防晒衣 |  |  |  |  | 2条/件/套 | 1条/件/套 |
|  |  | 泳衣 |  |  |  | 连体泳衣 | 2条/件/套 | 1条/件/套 |
|  |  |  |  |  |  | 分体式泳衣、泳裤 | 4条/件/套 | 2条/件/套 |
| 13 | 棉服装 |  |  |  |  |  | 1条/件/套 | 1条/件/套 |
| 14 | 棉制品 |  |  |  |  |  | 1件 | 1件 |
| 15 | 羽绒服装 |  |  |  |  |  | 2条/件/套 | 1条/件/套 |
| 16 | 床上用品 |  | 配套床上用品 |  |  |  | 1件/套/个 | 1件/套/个 |
|  |  |  | 床单、被套、床罩、毛巾被 |  |  |  | 1件/套/个 | 1件/套/个 |
|  |  |  | 枕套 |  |  |  | 2件/套/个 | 1件/套/个 |
|  |  |  | 被类 |  |  |  | 1件/套/个 | 1件/套/个 |
|  |  |  | 枕、靠垫类产品 |  |  |  | 2件/套/个 | 1件/套/个 |
|  |  |  | 绗缝制品 |  |  |  | 1件/套/个 | 1件/套/个 |
| 备注：1、如样品过小，或花型复杂，可适当增加抽样数量，但不得超过检验、复检的合理需要。 2、抽取同一款式（货/款号）、同一花型和同一颜色的产品。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

二、主要检验项目及检验项目属性划分

1.婴幼儿及儿童服装

| 序号 | 检验项目 | 依据法律法规或标准 | 强制性 | 非强制性 | 重要项 | 较重要项 | 次要项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 纤维含量 | GB/T 29862-2013 相应产品标准 |  | ● |  | ● |  |
| 2 | 甲醛含量 | GB 31701-2015 相应产品标准 | ● |  | ● |  |  |
| 3 | 可分解致癌芳香胺染料 | GB 31701-2015 相应产品标准 | ● |  | ● |  |  |
| 4 | pH值 | GB 31701-2015 相应产品标准 | ● |  |  | ● |  |
| 5 | 耐水色牢度 | GB 31701-2015 相应产品标准 | ● |  |  | ● |  |
| 6 | 耐酸汗渍色牢度 | GB 31701-2015 相应产品标准 | ● |  |  | ● |  |
| 7 | 耐碱汗渍色牢度 | GB 31701-2015 相应产品标准 | ● |  |  | ● |  |
| 8 | 耐干摩擦色牢度 | GB 31701-2015 相应产品标准 | ● |  |  | ● |  |
| 9 | 耐湿摩擦色牢度 | GB 31701-2015 相应产品标准 | ● |  |  | ● |  |
| 10 | 耐皂洗色牢度 | 相应产品标准 |  | ● |  | ● |  |
| 11 | 耐唾液色牢度 | GB 31701-2015 相应产品标准 | ● |  |  | ● |  |
| 12 | 耐光色牢度 | 相应产品标准 |  | ● |  | ● |  |
| 13 | 绳带要求 | GB 31701-2015 | ● |  | ● |  |  |
| 14 | 附件抗拉强力 | GB 31701-2015 | ● |  | ● |  |  |
| 15 | 附件尖端和边缘的锐利性 | GB 31701-2015 | ● |  | ● |  |  |
| 16 | 邻苯二甲酸酯 | GB 31701-2015 | ● |  | ● |  |  |
| 17 | 总铅、总镉 | GB 31701-2015 | ● |  | ● |  |  |
| 18 | 可萃取的重金属 | 相应产品标准 |  | ● | ● |  |  |
| 19 | 衣带（缝纫）强力 | 相应产品标准 |  | ● | ● |  |  |
| 20 | 使用说明（标识） | GB/T 5296.4-2012 GB 31701-2015 相应产品标准 | ● | ● |  | ● |  |

2.中小学生校服

| 序号 | 检验项目 | 依据法律法规或标准 | 强制性 | 非强制性 | 重要项 | 较重要项 | 次要项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 纤维含量 | GB/T 29862-2013 相应产品标准 |  | ● |  | ● |  |
| 2 | 甲醛含量 | GB 31701-2015 相应产品标准 | ● |  | ● |  |  |
| 3 | 可分解致癌芳香胺染料 | GB 31701-2015 相应产品标准 | ● |  | ● |  |  |
| 4 | pH值 | GB 31701-2015 相应产品标准 | ● |  |  | ● |  |
| 5 | 耐水色牢度 | GB 31701-2015 相应产品标准 | ● |  |  | ● |  |
| 6 | 耐酸汗渍色牢度 | GB 31701-2015 相应产品标准 | ● |  |  | ● |  |
| 7 | 耐碱汗渍色牢度 | GB 31701-2015 相应产品标准 | ● |  |  | ● |  |
| 8 | 耐干摩擦色牢度 | GB 31701-2015 相应产品标准 | ● |  |  | ● |  |
| 9 | 耐湿摩擦色牢度 | GB 31701-2015 相应产品标准 | ● |  |  | ● |  |
| 10 | 耐皂洗色牢度 | 相应产品标准 |  | ● |  | ● |  |
| 11 | 耐光色牢度 | 相应产品标准 |  | ● |  | ● |  |
| 12 | 绳带要求 | GB 31701-2015 | ● |  | ● |  |  |
| 13 | 使用说明（标识） | GB/T 5296.4-2012 GB 31701-2015 GB18401-2010 相应产品标准 | ● | ● |  | ● |  |

3.毛巾制品

| 序号 | 检验项目 | 依据法律法规或标准 | 强制性 | 非强制性 | 重要项 | 较重要项 | 次要项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 纤维含量 | GB/T 29862-2013 相应产品标准 |  | ● |  | ● |  |
| 2 | 甲醛含量 | GB 18401-2010 相应产品标准 | ● |  | ● |  |  |
| 3 | 可分解致癌芳香胺染料 | GB 18401-2010 相应产品标准 | ● |  | ● |  |  |
| 4 | pH值 | GB 18401-2010 相应产品标准 | ● |  |  | ● |  |
| 5 | 耐水色牢度 | GB 18401-2010 相应产品标准 | ● |  |  | ● |  |
| 6 | 耐酸汗渍色牢度 | GB 18401-2010 相应产品标准 | ● |  |  | ● |  |
| 7 | 耐碱汗渍色牢度 | GB 18401-2010 相应产品标准 | ● |  |  | ● |  |
| 8 | 耐干摩擦色牢度 | GB 18401-2010 相应产品标准 | ● |  |  | ● |  |
| 9 | 耐湿摩擦色牢度 | 相应产品标准 |  | ● |  | ● |  |
| 10 | 耐皂洗色牢度 | 相应产品标准 |  | ● |  | ● |  |
| 11 | 吸水性 | 相应产品标准 |  | ● |  | ● |  |
| 12 | 使用说明 （标识） | GB/T 5296.4-2012 GB 18401-2010 GB31701-2015 相应产品标准 | ● | ● |  | ● |  |

4.床上用品

| 序号 | 检验项目 | 依据法律法规或标准 | 强制性 | 非强制性 | 重要项 | 较重要项 | 次要项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 纤维含量 | GB/T 29862-2013 相应产品标准 |  | ● |  | ● |  |
| 2 | 甲醛含量 | GB 18401-2010 相应产品标准 | ● |  | ● |  |  |
| 3 | 可分解致癌芳香胺染料 | GB 18401-2010 相应产品标准 | ● |  | ● |  |  |
| 4 | pH值 | GB 18401-2010 相应产品标准 | ● |  |  | ● |  |
| 5 | 耐水色牢度 | GB 18401-2010 相应产品标准 | ● |  |  | ● |  |
| 6 | 耐酸汗渍色牢度 | GB 18401-2010 相应产品标准 | ● |  |  | ● |  |
| 7 | 耐碱汗渍色牢度 | GB 18401-2010 相应产品标准 | ● |  |  | ● |  |
| 8 | 耐干摩擦色牢度 | GB 18401-2010 相应产品标准 | ● |  |  | ● |  |
| 9 | 耐湿摩擦色牢度 | 相应产品标准 |  | ● |  | ● |  |
| 10 | 耐洗色牢度 | 相应产品标准 |  | ● |  | ● |  |
| 11 | 耐光色牢度 | 相应产品标准 |  | ● |  | ● |  |
| 12 | 絮用纤维原料要求 | GB 18383-2007 | ● |  |  | ● |  |
| 13 | 断裂强力 | 相应产品标准 |  | ● |  | ● |  |
| 14 | 顶破强力 | 相应产品标准 |  | ● |  | ● |  |
| 15 | 使用说明 (标识) | GB/T 5296.4-2012 GB 18401-2010 相应产品标准 | ● | ● |  | ● |  |

5.休闲服装

| 序号 | 检验项目 | 依据法律法规或标准 | 强制性 | 非强制性 | 重要项 | 较重要项 | 次要项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 纤维含量 | GB/T 29862-2013 相应产品标准 |  | ● |  | ● |  |
| 2 | 甲醛含量 | GB 18401-2010 相应产品标准 | ● |  | ● |  |  |
| 3 | 可分解致癌芳香胺染料 | GB 18401-2010 相应产品标准 | ● |  | ● |  |  |
| 4 | pH值 | GB 18401-2010 相应产品标准 | ● |  |  | ● |  |
| 5 | 耐水色牢度 | GB 18401-2010 相应产品标准 | ● |  |  | ● |  |
| 6 | 耐酸汗渍色牢度 | GB 18401-2010 相应产品标准 | ● |  |  | ● |  |
| 7 | 耐碱汗渍色牢度 | GB 18401-2010 相应产品标准 | ● |  |  | ● |  |
| 8 | 耐干摩擦色牢度 | GB 18401-2010 相应产品标准 | ● |  |  | ● |  |
| 9 | 耐湿摩擦色牢度 | 相应产品标准 |  | ● |  | ● |  |
| 10 | 耐皂洗色牢度 | 相应产品标准 |  | ● |  | ● |  |
| 11 | 耐光色牢度 | 相应产品标准 |  | ● |  | ● |  |
| 12 | 耐光、汗复合色牢度 | 相应产品标准 |  | ● |  | ● |  |
| 13 | 使用说明 （标识） | GB/T 5296.4-2012 GB 18401-2010 相应产品标准 |  | ● |  | ● |  |

6.内衣产品

| 序号 | 检验项目 | 依据法律法规或标准 | 强制性 | 非强制性 | 重要项 | 较重要项 | 次要项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 纤维含量 | GB/T 29862-2013 相应产品标准 |  | ● |  | ● |  |
| 2 | 甲醛含量 | GB 18401-2010 相应产品标准 | ● |  | ● |  |  |
| 3 | 可分解致癌芳香胺染料 | GB 18401-2010 相应产品标准 | ● |  | ● |  |  |
| 4 | pH值 | GB 18401-2010 相应产品标准 | ● |  |  | ● |  |
| 5 | 耐水色牢度 | GB 18401-2010 相应产品标准 | ● |  |  | ● |  |
| 6 | 耐酸汗渍色牢度 | GB 18401-2010 相应产品标准 | ● |  |  | ● |  |
| 7 | 耐碱汗渍色牢度 | GB 18401-2010 相应产品标准 | ● |  |  | ● |  |
| 8 | 耐干摩擦色牢度 | GB 18401-2010 相应产品标准 | ● |  |  | ● |  |
| 9 | 耐湿摩擦色牢度 | 相应产品标准 |  | ● |  | ● |  |
| 10 | 耐皂洗色牢度 | 相应产品标准 |  | ● |  | ● |  |
| 11 | 使用说明 （标识） | GB/T 5296.4-2012 GB 18401-2010 相应产品标准 | ● | ● |  | ● |  |

7.功能性服装

| 序号 | 检验项目 | 依据法律法规或标准 | 强制性 | 非强制性 | 重要项 | 较重要项 | 次要项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 纤维含量 | GB/T 29862-2013 相应产品标准 |  | ● |  | ● |  |
| 2 | 甲醛含量 | GB 18401-2010 相应产品标准 | ● |  | ● |  |  |
| 3 | 可分解致癌芳香胺染料 | GB 18401-2010 相应产品标准 | ● |  | ● |  |  |
| 4 | pH值 | GB 18401-2010 相应产品标准 | ● |  |  | ● |  |
| 5 | 耐水色牢度 | GB 18401-2010 相应产品标准 | ● |  |  | ● |  |
| 6 | 耐酸汗渍色牢度 | GB 18401-2010 相应产品标准 | ● |  |  | ● |  |
| 7 | 耐碱汗渍色牢度 | GB 18401-2010 相应产品标准 | ● |  |  | ● |  |
| 8 | 耐干摩擦色牢度 | GB 18401-2010 相应产品标准 | ● |  |  | ● |  |
| 9 | 耐湿摩擦色牢度 | 相应产品标准 |  | ● |  | ● |  |
| 10 | 耐皂洗色牢度 | 相应产品标准 |  | ● |  | ● |  |
| 11 | 耐光色牢度 | 相应产品标准 |  | ● |  | ● |  |
| 12 | 防紫外线性能 | GB/T 18830-2009 |  | ● |  | ● |  |
| 13 | 表面抗湿性 | GB/T 4745-2012 |  | ● |  | ● |  |
| 14 | 静水压 | GB/T 4744-2013 GB/T 8629-2017 |  | ● |  | ● |  |
| 15 | 透湿率 | GB/T12704.1-2009 GB/T12704.2-2009 |  | ● |  | ● |  |
| 16 | 滴水扩散时间 | GB/T 21655.1-2008 |  | ● |  | ● |  |
| 17 | 蒸发速率 | GB/T 21655.1-2008 |  | ● |  | ● |  |
| 18 | 耐氯化水（游泳池水）色牢度 | 相应产品标准 |  | ● |  | ● |  |
| 19 | 使用说明 (标识) | GB/T 5296.4 GB 18401-2010 相应产品标准 | ● | ● |  | ● |  |

8.家居服、睡衣

| 序号 | 检验项目 | 依据法律法规或标准 | 强制性 | 非强制性 | 重要项 | 较重要项 | 次要项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 纤维含量 | GB/T 29862-2013 相应产品标准 |  | ● |  | ● |  |
| 2 | 甲醛含量 | GB 18401-2010 相应产品标准 | ● |  | ● |  |  |
| 3 | 可分解致癌芳香胺染料 | GB 18401-2010 相应产品标准 | ● |  | ● |  |  |
| 4 | pH值 | GB 18401-2010 相应产品标准 | ● |  |  | ● |  |
| 5 | 耐水色牢度 | GB 18401-2010 相应产品标准 | ● |  |  | ● |  |
| 6 | 耐酸汗渍色牢度 | GB 18401-2010 相应产品标准 | ● |  |  | ● |  |
| 7 | 耐碱汗渍色牢度 | GB 18401-2010 相应产品标准 | ● |  |  | ● |  |
| 8 | 耐干摩擦色牢度 | GB 18401-2010 相应产品标准 | ● |  |  | ● |  |
| 9 | 耐湿摩擦色牢度 | 相应产品标准 |  | ● |  | ● |  |
| 10 | 耐皂洗色牢度 | 相应产品标准 |  | ● |  | ● |  |
| 11 | 使用说明 (标识) | GB/T 5296.4-2012 GB 18401-2010 相应产品标准 | ● | ● |  | ● |  |

9.西服、西裤及大衣、衬衫

| 序号 | 检验项目 | 依据法律法规或标准 | 强制性 | 非强制性 | 重要项 | 较重要项 | 次要项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 纤维含量 | GB/T 29862-2013 相应产品标准 |  | ● |  | ● |  |
| 2 | 甲醛含量 | GB 18401-2010 相应产品标准 | ● |  | ● |  |  |
| 3 | 可分解致癌芳香胺染料 | GB 18401-2010 相应产品标准 | ● |  | ● |  |  |
| 4 | pH值 | GB 18401-2010 相应产品标准 | ● |  |  | ● |  |
| 5 | 耐水色牢度 | GB 18401-2010 相应产品标准 | ● |  |  | ● |  |
| 6 | 耐酸汗渍色牢度 | GB 18401-2010 相应产品标准 | ● |  |  | ● |  |
| 7 | 耐碱汗渍色牢度 | GB 18401-2010 相应产品标准 | ● |  |  | ● |  |
| 8 | 耐干摩擦色牢度 | GB 18401-2010 相应产品标准 | ● |  |  | ● |  |
| 9 | 耐湿摩擦色牢度 | 相应产品标准 |  | ● |  | ● |  |
| 10 | 耐洗色牢度 | 相应产品标准 |  | ● |  | ● |  |
| 11 | 耐干洗色牢度 | 相应产品标准 |  | ● |  | ● |  |
| 12 | 耐光色牢度 | 相应产品标准 |  | ● |  | ● |  |
| 13 | 起毛起球 | 相应产品标准 |  | ● |  | ● |  |
| 14 | 使用说明(标识) | GB/T 5296.4-2012 GB 18401-2010 相应产品标准 | ● | ● |  | ● |  |

10.袜子

| 序号 | 检验项目 | 依据法律法规或标准 | 强制性 | 非强制性 | 重要项 | 较重要项 | 次要项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 纤维含量 | GB/T 29862-2013 相应产品标准 |  | ● |  | ● |  |
| 2 | 甲醛含量 | GB 18401-2010 相应产品标准 | ● |  | ● |  |  |
| 3 | 可分解致癌芳香胺染料 | GB 18401-2010 相应产品标准 | ● |  | ● |  |  |
| 4 | pH值 | GB 18401-2010 相应产品标准 | ● |  |  | ● |  |
| 5 | 耐水色牢度 | GB 18401-2010 相应产品标准 | ● |  |  | ● |  |
| 6 | 耐酸汗渍色牢度 | GB 18401-2010 相应产品标准 | ● |  |  | ● |  |
| 7 | 耐碱汗渍色牢度 | GB 18401-2010 相应产品标准 | ● |  |  | ● |  |
| 8 | 耐干摩擦色牢度 | GB 18401-2010 相应产品标准 | ● |  |  | ● |  |
| 9 | 耐湿摩擦色牢度 | 相应产品标准 |  | ● |  | ● |  |
| 10 | 耐洗色牢度 | 相应产品标准 |  | ● |  | ● |  |
| 11 | 横向延伸值 | 相应产品标准 |  | ● |  | ● |  |
| 12 | 使用说明 (标识) | GB/T 5296.4-2012 GB 18401-2010 相应产品标准 | ● | ● |  | ● |  |

11.羊绒及毛针织服装

| 序号 | 检验项目 | 依据法律法规或标准 | 强制性 | 非强制性 | 重要项 | 较重要项 | 次要项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 纤维含量 | GB/T 29862-2013 相应产品标准 |  | ● |  | ● |  |
| 2 | 甲醛含量 | GB 18401-2010 相应产品标准 | ● |  | ● |  |  |
| 3 | 可分解致癌芳香胺染料 | GB 18401-2010 相应产品标准 | ● |  | ● |  |  |
| 4 | pH值 | GB 18401-2010 相应产品标准 | ● |  |  | ● |  |
| 5 | 耐水色牢度 | GB 18401-2010 相应产品标准 | ● |  |  | ● |  |
| 6 | 耐酸汗渍色牢度 | GB 18401-2010 相应产品标准 | ● |  |  | ● |  |
| 7 | 耐碱汗渍色牢度 | GB 18401-2010 相应产品标准 | ● |  |  | ● |  |
| 8 | 耐干摩擦色牢度 | GB 18401-2010 相应产品标准 | ● |  |  | ● |  |
| 9 | 耐湿摩擦色牢度 | 相应产品标准 |  | ● |  | ● |  |
| 10 | 耐洗色牢度 | 相应产品标准 |  | ● |  | ● |  |
| 11 | 耐光色牢度 | 相应产品标准 |  | ● |  | ● |  |
| 12 | 耐干洗色牢度 | 相应产品标准 |  | ● |  | ● |  |
| 13 | 起球 | 相应产品标准 |  | ● |  | ● |  |
| 14 | 使用说明(标识) | GB/T 5296.4-2012 GB 18401-2010 相应产品标准 | ● | ● |  | ● |  |

12.帽子、围巾

| 序号 | 检验项目 | 依据法律法规或标准 | 强制性 | 非强制性 | 重要项 | 较重要项 | 次要项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 纤维含量 | GB/T 29862-2013 相应产品标准 |  | ● |  | ● |  |
| 2 | 甲醛含量 | GB 18401-2010 相应产品标准 | ● |  | ● |  |  |
| 3 | 可分解致癌芳香胺染料 | GB 18401-2010 相应产品标准 | ● |  | ● |  |  |
| 4 | pH值 | GB 18401-2010 相应产品标准 | ● |  |  | ● |  |
| 5 | 耐水色牢度 | GB 18401-2010 相应产品标准 | ● |  |  | ● |  |
| 6 | 耐酸汗渍色牢度 | GB 18401-2010 相应产品标准 | ● |  |  | ● |  |
| 7 | 耐碱汗渍色牢度 | GB 18401-2010 相应产品标准 | ● |  |  | ● |  |
| 8 | 耐干摩擦色牢度 | GB 18401-2010 相应产品标准 | ● |  |  | ● |  |
| 9 | 耐湿摩擦色牢度 | 相应产品标准 |  | ● |  | ● |  |
| 10 | 耐洗色牢度 | 相应产品标准 |  | ● |  | ● |  |
| 11 | 耐光色牢度 | 相应产品标准 |  | ● |  | ● |  |
| 12 | 使用说明(标识) | GB/T 5296.4 GB 18401-2010 相应产品标准 | ● | ● |  | ● |  |

13．棉服装

| 序号 | 检验项目 | 依据法律法规或标准 | 强制性 | 非强制性 | 重要项 | 较重要项 | 次要项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 纤维含量 | GB/T 29862-2013 相应产品标准 |  | ● |  | ● |  |
| 2 | 甲醛含量 | GB 18401-2010 相应产品标准 | ● |  | ● |  |  |
| 3 | 可分解致癌芳香胺染料 | GB 18401-2010 相应产品标准 | ● |  | ● |  |  |
| 4 | pH值 | GB 18401-2010 相应产品标准 | ● |  |  | ● |  |
| 5 | 耐水色牢度 | GB 18401-2010 相应产品标准 | ● |  |  | ● |  |
| 6 | 耐酸汗渍色牢度 | GB 18401-2010 相应产品标准 | ● |  |  | ● |  |
| 7 | 耐碱汗渍色牢度 | GB 18401-2010 相应产品标准 | ● |  |  | ● |  |
| 8 | 耐干摩擦色牢度 | GB 18401-2010 相应产品标准 | ● |  |  | ● |  |
| 9 | 耐湿摩擦色牢度 | 相应产品标准 |  | ● |  | ● |  |
| 10 | 耐皂洗色牢度 | 相应产品标准 |  | ● |  | ● |  |
| 11 | 耐光色牢度 | 相应产品标准 |  | ● |  | ● |  |
| 12 | 使用说明 （标识） | GB/T 5296.4-2012 GB 18401-2010 相应产品标准 | ● | ● |  | ● |  |

14.羽绒服装

| 序号 | 检验项目 | 依据法律法规或标准 | 强制性 | 非强制性 | 重要项 | 较重要项 | 次要项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 纤维含量 | GB/T 29862-2013 相应产品标准 |  | ● |  | ● |  |
| 2 | 甲醛含量 | GB 18401-2010 相应产品标准 | ● |  | ● |  |  |
| 3 | 可分解致癌芳香胺染料 | GB 18401-2010 相应产品标准 | ● |  | ● |  |  |
| 4 | pH值 | GB 18401-2010 相应产品标准 | ● |  |  | ● |  |
| 5 | 耐水色牢度 | GB 18401-2010 相应产品标准 | ● |  |  | ● |  |
| 6 | 耐酸汗渍色牢度 | GB 18401-2010 相应产品标准 | ● |  |  | ● |  |
| 7 | 耐碱汗渍色牢度 | GB 18401-2010 相应产品标准 | ● |  |  | ● |  |
| 8 | 耐干摩擦色牢度 | GB 18401-2010 相应产品标准 | ● |  |  | ● |  |
| 9 | 耐湿摩擦色牢度 | 相应产品标准 |  | ● |  | ● |  |
| 10 | 耐皂洗色牢度 | 相应产品标准 |  | ● |  | ● |  |
| 11 | 耐光色牢度 | 相应产品标准 |  | ● |  | ● |  |
| 12 | 充绒量 | 相应产品标准 |  | ● |  | ● |  |
| 13 | 绒子含量 | 相应产品标准 |  | ● |  | ● |  |
| 14 | 使用说明 （标识） | GB/T 5296.4-2012 GB 18401-2010 相应产品标准 | ● | ● |  | ● |  |

15、棉制品

| 序号 | 检验项目 | 依据法律法规或标准 | 强制性 | 非强制性 | 重要项 | 较重要项 | 次要项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 纤维含量 | GB/T 29862-2013 相应产品标准 |  | ● |  | ● |  |
| 2 | 甲醛含量 | GB 18401-2010 相应产品标准 | ● |  | ● |  |  |
| 3 | 可分解致癌芳香胺染料 | GB 18401-2010 相应产品标准 | ● |  | ● |  |  |
| 4 | pH值 | GB 18401-2010 相应产品标准 | ● |  |  | ● |  |
| 5 | 耐水色牢度 | GB 18401-2010 相应产品标准 | ● |  |  | ● |  |
| 6 | 耐酸汗渍色牢度 | GB 18401-2010 相应产品标准 | ● |  |  | ● |  |
| 7 | 耐碱汗渍色牢度 | GB 18401-2010 相应产品标准 | ● |  |  | ● |  |
| 8 | 耐干摩擦色牢度 | GB 18401-2010 相应产品标准 | ● |  |  | ● |  |
| 9 | 耐湿摩擦色牢度 | 相应产品标准 |  | ● |  | ● |  |
| 10 | 耐皂洗色牢度 | 相应产品标准 |  | ● |  | ● |  |
| 11 | 絮用纤维原料要求 | GB 18383-2007 | ● |  |  | ● |  |
| 12 | 使用说明 （标识） | GB/T 5296.4-2012 GB 18401-2010 相应产品标准 | ● | ● |  | ● |  |

备注：1.产品使用说明标注的纤维含量不一致时，应以耐久标签标注的纤维含量进行考核。如果未标注产品主要原材料的纤维成分和含量，判定纤维含量项目不合格。

2.考虑到样品存在的不均匀性和检验的可靠性，样品中检测出微量其他纤维（未明示）时，如果其他纤维（未明示）的含量≤1%，或样品明示含微量其他纤维而未检出时，该微量其他纤维不计入总量进行判定。

3.色牢度试验采用单纤维贴衬，产品标准另有规定的，按产品标准执行。针织产品耐摩擦色牢度只考核直向。

4.本色及漂白产品不考核色牢度(耐光色牢度除外)、可分解致癌芳香胺染料。

5.pH 值的测定用0.1 mol/L 氯化钾溶液作为萃取介质。

6.产品未标注产品标准，标注产品标准不正确，或者无法获得明示的有效企业标准时，检测产品使用说明（标识）、纤维含量以及GB 18401相关项目。

7.产品使用说明（标识）项目中，安全技术类别标注要求为强制性要求。

8.只检测产品相应标准中有考核要求的项目，对于需要同时考核洗前和洗后性能的项目，仅考核洗后性能。

9.儿童及婴幼儿纺织品耐湿摩擦色牢度为强制项目，其余产品耐湿摩擦色牢度为非强制项目。

10.执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

三、判定规则

（一）依据标准

1、强制性标准

GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》

GB 31701-2015《婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范》

GB 18383-2007 《絮用纤维制品通用技术要求》

2、推荐性标准：

|  | GB/T 5296.4-2012《消费品使用说明第 4 部分：纺织品和服装》 |
| --- | --- |

GB/T 29862-2013《纺织品  纤维含量的标识》

|  | GB/T 2660-2017《衬衫》 |
| --- | --- |
|  | GB/T 2662-2017《棉服装》 |
|  | GB/T 2664-2017《男西服、大衣》 |
|  | GB/T 2665-2017《女西服、大衣》 |
|  | GB/T 2666-2017《西裤》 |
|  | GB/T 14272-2021《羽绒服装》 |
|  | GB/T 18132-2016《丝绸服装》 |
|  | GB/T 22700-2016《水洗整理服装》 |
|  | GB/T 26384-2011《针织棉服装》 |
|  | GB/T 26385-2011《针织拼接服装》 |
|  | GB/T 22849-2014《针织T恤衫》 |
|  | GB/T 22849-2024《针织T恤衫》 |
|  | FZ/T 73005-2021《低含毛混纺及仿毛针织品》 |
|  | FZ/T 73009-2021《羊绒针织品》 |
|  | FZ/T 73010-2016《针织工艺衫》 |
|  | FZ /T 73012-2017 《文胸》 |
|  | FZ/T 73013-2017《针织泳装》 |
|  | FZ/T 73016-2020《针织保暖内衣 絮片型》 |
|  | FZ/T 73017-2014《针织家居服》 |
|  | FZ/T 73017-2023《针织家居服》 |
|  | FZ/T 73018-2021《毛针织品》 |
|  | FZ/T 73019.1-2017《针织塑身内衣 弹力型》 |
|  | FZ/T 73019.2-2020《针织塑身内衣 调整型》 |
|  | FZ/T 73020-2019《针织休闲服装》 |
|  | FZ/T 73022-2019《针织保暖内衣》 |
|  | FZ/T 73026-2014《针织裙、裙套》 |
|  | FZ/T 73028-2017《针织人造革服装》 |
|  | FZ/T 73029-2019《针织裤》 |
|  | FZ/T 73032-2017《针织牛仔服装》 |
|  | FZ/T 73042-2011《针织围巾、披肩》 |
|  | FZ/T 73043-2020《针织衬衫》 |
|  | FZ/T 73046-2020 《一体成型文胸》 |
|  | FZ/T 73052-2015《水洗整理针织服装》 |
|  | FZ/T 73053-2015《针织羽绒服装》 |
|  | FZ/T 73056-2016《针织西服》 |
|  | FZ/T 81004-2022《连衣裙、裙套》 |
|  | FZ/T 81001-2016《睡衣套》 |
|  | FZ/T 81006-2017《牛仔服装》 |
|  | FZ/T 81007-2022《单、夹服装》 |
|  | FZ/T 81008-2021《茄克衫》 |
|  | FZ/T 81010-2018《风衣》 |
|  | FZ/T 81012-2016《机织围巾、披肩》 |
|  | FZ/T 81018-2014《机织人造革服装》 |
|  | FZ/T 81020-2014《机织文胸》 |
|  | FZ/T 81021-2014《机织泳装》 |
|  | GB/T 22864-2020《毛巾》 |
|  | FZ/T 73001-2016《袜子》 |
|  | FZ/T 73025-2020《婴幼儿针织服饰》 |
|  | GB/T 33271-2016《机织婴幼儿服装》 |
|  | FZ/T 73045-2013《针织儿童服装》 |
|  | GB/T 31900-2015《机织儿童服装》 |
|  | FZ/T 73002-2016《针织帽》 |
|  | FZ/T 82002-2016《缝制帽》 |
|  | GB/T31888-2015《中小学生校服》 GB/T 22796-2021《床上用品》 |
|  | GB/T 39508-2020《针织婴幼儿及儿童服装》 FZ/T 73024-2014《化纤针织内衣》 GB/T 8878-2023《针织内衣》 |
|  | FZ/T 74007-2019《户外防晒皮肤衣》 |
|  | GB/T 22853-2019《针织运动服》 |
|  | FZ/T 81005-2017《绗缝制品》 |
|  | GB/T 14272-2021《羽绒服装》 |
| 现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求。 |  |

（二）判定原则

1、重要质量指标不合格判定所检样本不合格程度类型为：严重不合格，较重要质量指标不合格判定为所检样本不合格类型为：不合格。

2、监督总体不合格类型与所检样本不合格类型一一对应，即若所检样本出现严重不合格，判定为监督总体严重不合格；若所检样本未出现严重不合格，则判定为监督总体不合格。

3、若样本所检质量指标均合格，判定为样本所检质量指标未发现不合格。

4、当被检样品明示的质量要求优于监督抽查实施细则中依据的标准要求时，应按被检样品明示的质量要求判定。

5、当被检样品明示的质量要求劣于或不包含监督抽查实施细则中依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

6、当被检样品明示的质量要求劣于或包含监督抽查实施细则中依据的推荐性标准要求时，应以被检样品明示的质量要求判定，如相应检验结果不符合相关推荐性标准要求时，应在检验报告中予以说明。

7、当被检样品明示的质量要求不包含监督抽查实施细则中依据的推荐性标准要求时，该指标不参与判定，但应在检验报告中作出说明。

8、当被检样品未能提供有效的企业标准时，按相关强制性标准进行判定。

9、当被检样品标签标识中执行标准信息和产品类别信息不明或有误，影响检测和判定时，可根据相关强制性标准要求，同时结合产品特点等信息判断和选择相关标准进行检

验，并应在检验报告中作出相关说明。

10、按照产品质量相关法律法规的规定判定。检验中发现因样品失效或者其他原因致使检验无法进行的，检验人员应如实记录，并提供相关证明材料，报送组织监督抽查的市场监管部门。