中山市锁具产品质量

监督抽查实施细则

一、抽样方法

以随机抽样的方式在被抽查市场主体的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

抽查数量：每款产品抽取2组样本，第1组用于检验，第2组用于备样。

具体每种产品需抽取样品数量如下表所示：

| 序号 | 产品类别 |  | 第1组数量 | 第2组数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 插芯门锁 | A级 | 整锁：100把 （或整锁 10把，锁头 90个） | 整锁：10把 |
|  |  | B、C 级 | 整锁：50把 （或整锁 10把，锁头 40个） | 整锁：10把 |
| 2 | 外装门锁 | A级 | 整锁：100把 （或整锁 10把，锁头 90个） | 整锁：10把 |
|  |  | B、C 级 | 整锁：50把 （或整锁 10把，锁头 40个） | 整锁：10把 |
| 3 | 球形门锁 | A级 | 整锁：100把 （或整锁 10把，锁头 90个） | 整锁：10把 |
|  |  | B、C 级 | 整锁：50把 （或整锁 10把，锁头 40个） | 整锁：10把 |
| 4 | 自行车锁 |  | 整锁：50把 （或整锁 10把，锁头 40个） | 整锁：10把 |
| 5 | 挂锁 |  | 整锁：50把 （或整锁 10把，锁头 40个） | 整锁：10把 |
| 6 | 机械防盗锁 |  | 整锁：100把 （或整锁 10把，锁头 90个） | 整锁：10把 |
| 7 | 电子门锁 |  | 整锁：6把 | 整锁：6把 |

抽样时，插芯门锁、外装门锁、球形门锁、自行车锁、挂锁、电子门锁需确认以下信息，在抽样单上清晰填写并有被抽样企业人员签名确认。

| 序号 | 产品名称 | 应提供的其他产品信息 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 插芯门锁 | 需确认执行标准号、等级 | - 若无法确定等级，按最低级别要求进行检验； - 若电子门锁标称电压无法确定，按电池上的标准电压作为标称电压进行检验。 - 所抽整锁样品必须配套完整的产品（包含：锁芯、锁体、安装配件包、使用说明书等等） |
| 2 | 外装门锁 | 需确认执行标准号、等级 |  |
| 3 | 球形门锁 | 需确认执行标准号、等级 |  |
| 4 | 自行车锁 | 需确认执行标准号、等级 |  |
| 5 | 挂锁 | 需确认执行标准号、安全等级、耐腐蚀等级 |  |
| 6 | 机械防盗锁 | 需确认执行标准号、等级 |  |
| 7 | 电子门锁 | 需确认执行标准号、等级、锁具的标称电压 |  |

二、主要检验项目及检验项目属性划分

1、外装门锁

| 序号 | 检验项目 | 依据法律法规或标准 | 强制性 | 非强制性 | 重要项 | 较重 要项 | 次要项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 互开率 | QB/T 2473-2017 5.1.5 GB 21556-2008 4.4.2 | ● |  | ● |  |  |
| 2 | 锁头结构 | QB/T 2473-2017 5.1.6 GB 21556-2008 4.4.3 | ● |  |  | ● |  |
| 3 | 锁舌伸出长度 | QB/T 2473-2017 5.2.1 GB 21556-2008 4.4.4 | ● |  |  | ● |  |
| 4 | 双向锁头结构 | GB 21556-2008 4.4.5 | ● |  |  | ● |  |
| 5 | 锁头两螺孔拉力 | GB 21556-2008 4.4.6 | ● |  |  | ● |  |
| 6 | 弹子孔封片顶力 | GB 21556-2008 4.4.7 | ● |  |  | ● |  |
| 7 | 拉手拉力 | QB/T 2473-2017 5.2.7 GB 21556-2008 4.4.8 | ● |  |  | ● |  |
| 8 | 执手拉力 | QB/T 2473-2017 5.2.5 GB 21556-2008 4.4.9 | ● |  |  | ● |  |
| 9 | 保险钮拉力 | GB 21556-2008 4.4.10 | ● |  |  | ● |  |
| 10 | 安全链拉力 | QB/T 2473-2017 5.2.12 GB 21556-2008 4.4.11 | ● |  |  | ● |  |
| 11 | 锁舌侧向静载荷 | QB/T 2473-2017 5.2.2 GB 21556-2008 4.4.12 | ● |  |  | ● |  |
| 12 | 锁舌轴向静载荷 | QB/T 2473-2017 5.2.3 GB 21556-2008 4.4.13 | ● |  |  | ● |  |
| 13 | A级锁钥匙扭矩 | QB/T 2473-2017 5.2.8 GB 21556-2008 4.4.14 | ● |  |  | ● |  |
| 14 | A级锁锁头传动条扭矩 | QB/T 2473-2017 5.2.13 GB 21556-2008 4.4.15 | ● |  |  | ● |  |
| 15 | A级锁体拔动件扭矩 | QB/T 2473-2017 5.2.14 GB 21556-2008 4.4.16 | ● |  |  | ● |  |
| 16 | A级锁执手扭矩 | QB/T 2473-2017 5.2.4 GB 21556-2008 4.4.17 | ● |  |  | ● |  |
| 17 | 锁扣盒静拉力 | QB/T 2473-2017 5.2.9 GB 21556-2008 4.4.18 | ● |  |  | ● |  |
| 18 | 锁扣板静拉力 | QB/T 2473-2017 5.2.9 GB 21556-2008 4.4.19 | ● |  |  | ● |  |
| 19 | 钥匙扭矩 | QB/T 2473-2017 5.2.9 |  | ● |  | ● |  |
| 20 | 钥匙启、闭力矩 | QB/T 2473-2017 5.4.1 |  | ● |  | ● |  |
| 21 | 旋钮（执手）启、闭力矩 | QB/T 2473-2017 5.4.2 |  | ● |  | ● |  |
| 22 | 耐腐蚀 | QB/T 2473-2017 5.6 |  | ● |  | ● |  |
| 23 | 标记、产品执行标准号 | QB/T 2473-2017 8.1 |  | ● |  |  | ● |

2、插芯门锁

| 序号 | 检验项目 | 依据法律法规或标准 | 强制性 | 非强制性 | 重要项 | 较重 要项 | 次要项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钥匙不同牙花数 | QB/T 2474-2017 5.1.2 GB 21556-2008 4.5.1（弹子） GB 21556-2008 4.6.1（叶片） | ● |  |  | ● |  |
| 2 | 互 开 率 | QB/T 2474-2017 5.1.5 GB 21556-2008 4.5.2（弹子） GB 21556-2008 4.6.2（叶片） | ● |  | ● |  |  |
| 3 | 装箱要求 | GB 21556-2008 4.6.3（叶片） | ● |  |  | ● |  |
| 4 | 锁头结构 | QB/T 2474-2017 5.1.6 GB 21556-2008 4.5.3（弹子） | ● |  |  | ● |  |
| 5 | 锁舌伸出长度 | QB/T 2474-2017 5.2.1 GB 21556-2008 4.5.4（弹子） GB 21556-2008 4.6.4（叶片） | ● |  |  | ● |  |
| 6 | 方舌轴向静载荷 | QB/T 2474-2017 5.2.3 GB 21556-2008 4.5.5（弹子） GB 21556-2008 4.6.5（叶片） | ● |  |  | ● |  |
| 7 | 方舌侧向静载荷 | QB/T 2474-2017 5.2.2 GB 21556-2008 4.5.6（弹子） GB 21556-2008 4.6.6（叶片） | ● |  |  | ● |  |
| 8 | 钩舌静拉力 | QB/T 2474-2017 5.2.4 GB 21556-2008 4.5.7（弹子） | ● |  |  | ● |  |
| 9 | 斜舌侧向静载荷 | QB/T 2474-2017 5.2.2 GB 21556-2008 4.5.8（弹子） GB 21556-2008 4.6.7（叶片） | ● |  |  | ● |  |
| 10 | 锁头与锁体连接 | QB/T 2474-2017 5.2.17 GB 21556-2008 4.5.9（弹子） | ● |  |  | ● |  |
| 11 | 执手扭矩 | QB/T 2474-2017 5.2.5/6 GB 21556-2008 4.5.10（弹子） GB 21556-2008 4.6.8（叶片） | ● |  |  | ● |  |
| 12 | 执手径向静载荷 | QB/T 2474-2017 5.2.7 GB 21556-2008 4.5.11（弹子） GB 21556-2008 4.6.9（叶片） | ● |  |  | ● |  |
| 13 | 执手轴向静拉力 | QB/T 2474-2017 5.2.8 GB 21556-2008 4.5.12（弹子） GB 21556-2008 4.6.10（叶片） | ● |  |  | ● |  |
| 14 | 旋钮扭矩 | QB/T 2474-2017 5.2.9 |  | ● |  | ● |  |
| 15 | 旋钮轴向静拉力 | QB/T 2474-2017 5.2.10 |  | ● |  | ● |  |
| 16 | 钥匙扭矩 | QB/T 2474-2017 5.2.14 |  | ● |  | ● |  |
| 17 | 锁扣板侧向静载荷 | QB/T 2474-2017 5.2.15 |  | ● |  | ● |  |
| 18 | 锁扣板静拉力 | QB/T 2474-2017 5.2.16 |  | ● |  | ● |  |
| 19 | 钥匙、旋钮启、闭力矩 | QB/T 2474-2017 5.4.1 |  | ● |  | ● |  |
| 20 | 执手启、闭力矩 | QB/T 2474-2017 5.4.2 |  | ● |  | ● |  |
| 21 | 耐腐蚀 | QB/T 2474-2017 5.6 |  | ● |  | ● |  |
| 22 | 标记、产品执行标准号 | QB/T 2474-2017 8.1 |  | ● |  |  | ● |

3、球形门锁

| 序号 | 检验项目 | 依据法律法规或标准 | 强制性 | 非强制性 | 重要项 | 较重 要项 | 次要项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 互开率 | QB/T 2476-2017 5.1.5 GB 21556-2008 4.7.2 | ● |  | ● |  |  |
| 2 | 锁舌伸出长度 | QB/T 2476-2017 5.2.1.1 GB 21556-2008 4.7.3 | ● |  |  | ● |  |
| 3 | 弹子球锁锁头防拔安全装置 | QB/T 2476-2017 5.1.6 GB 21556-2008 4.7.4 | ● |  |  | ● |  |
| 4 | 保险锁舌保险功能 | QB/T 2476-2017 5.2.1.2 GB 21556-2008 4.7.5 | ● |  |  | ● |  |
| 5 | 执手扭矩 | QB/T 2476-2017 5.2.5/6 GB 21556-2008 4.7.6 | ● |  |  | ● |  |
| 6 | 执手轴向静拉力 | QB/T 2476-2017 5.2.8 GB 21556-2008 4.7.7 | ● |  |  | ● |  |
| 7 | 执手径向静载荷 | QB/T 2476-2017 5.2.7 GB 21556-2008 4.7.8 | ● |  |  | ● |  |
| 8 | 锁舌侧向静载荷 | QB/T 2476-2017 5.2.2 GB 21556-2008 4.7.9 | ● |  |  | ● |  |
| 9 | 锁舌保险后轴向静载荷 | QB/T 2476-2017 5.2.3 GB 21556-2008 4.7.10 | ● |  |  | ● |  |
| 10 | 固定锁旋钮静拉力 | QB/T 2476-2017 5.2.10 GB 21556-2008 4.7.11 | ● |  |  | ● |  |
| 11 | 固定锁螺孔静拉力 | GB 21556-2008 4.7.12 | ● |  |  | ● |  |
| 12 | 拉手套锁按钮静载荷 | GB 21556-2008 4.7.13 | ● |  |  | ● |  |
| 13 | 钥匙扭矩 | QB/T 2476-2017 5.2.14 |  | ● |  | ● |  |
| 14 | 锁扣板侧向静载荷 | QB/T 2476-2017 5.2.14 |  | ● |  | ● |  |
| 15 | 外球形执手抗变形 | QB/T 2476-2017 5.2.20 |  | ● |  | ● |  |
| 16 | 钥匙、固定锁旋钮启、闭力矩 | QB/T 2476-2017 5.4.1 |  | ● |  | ● |  |
| 17 | 执手启、闭力矩 | QB/T 2476-2017 5.4.2 |  | ● |  | ● |  |
| 18 | 耐腐蚀 | QB/T 2476-2017 5.6 |  | ● |  | ● |  |
| 19 | 标记、产品执行标准号 | QB/T 2476-2017 8.1 |  | ● |  |  | ● |

4、挂锁

| 序号 | 检验项目 | 依据法律法规或标准 | 强制性 | 非强制性 | 重要项 | 较重 要项 | 次要项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 开锁操作 | QB/T 1918-2011 5.1.1 |  | ● |  | ● |  |
| 2 | 钥匙插拔力 | QB/T 1918-2011 5.1.2 |  | ● |  | ● |  |
| 3 | 锁梁下压闭合力 | QB/T 1918-2011 5.1.3 |  | ● |  | ● |  |
| 4 | 锁梁抗拉力 | QB/T 1918-2011 5.2.1 |  | ● |  | ● |  |
| 5 | 锁梁扭矩 | QB/T 1918-2011 5.2.2 |  | ● |  | ● |  |
| 6 | 锁梁防剪切 | QB/T 1918-2011 5.2.3 |  | ● |  | ● |  |
| 7 | 耐冲击 | QB/T 1918-2011 5.2.4 |  | ● |  | ● |  |
| 8 | 锁芯抗拉力 | QB/T 1918-2011 5.2.5 |  | ● |  | ● |  |
| 9 | 防敲击开启 | QB/T 1918-2011 5.2.7 |  | ● |  | ● |  |
| 10 | 抗跌落 | QB/T 1918-2011 5.2.8 |  | ● |  | ● |  |
| 11 | 互开率 | QB/T 1918-2011 5.3.2 |  | ● | ● |  |  |
| 12 | 弹子结构防拔安全装置 | QB/T 1918-2011 5.3.5 |  | ● |  | ● |  |
| 13 | 耐腐蚀 | QB/T 1918-2011 5.5 |  | ● |  | ● |  |

5、机械防盗锁

| 序号 | 检验项目 | 依据法律法规或标准 | 强制性 | 非强制性 | 重要项 | 较重 要项 | 次要项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 互开率 | GA/T 73-2015 5.7.2 GB 21556-2008 4.9.2 | ● |  | ● |  |  |
| 2 | 弹子锁锁头结构 | GA/T 73-2015 5.1.2 GB 21556-2008 4.9.3 | ● |  |  | ● |  |
| 3 | 锁舌伸出长度 | GA/T 73-2015 5.1.4 GB 21556-2008 4.9.5 | ● |  |  | ● |  |
| 4 | 操纵件受破坏后及主锁舌伸出后状态 | GA/T 73-2015 5.1.1 GB 21556-2008 4.9.6 | ● |  |  | ● |  |
| 5 | 锁头与锁体连接静拉力 | GA/T 73-2015 5.2.7 GB 21556-2008 4.9.7 | ● |  |  | ● |  |
| 6 | 锁扣盒及密码锁防护外壳强度 | GA/T 73-2015 5.2.5 GB 21556-2008 4.9.8 | ● |  |  | ● |  |
| 7 | 锁舌强度 | GA/T 73-2015 5.2.1 GB 21556-2008 4.9.9 | ● |  |  | ● |  |
| 8 | 钥匙扭矩 | GA/T 73-2015 5.2.6 GB 21556-2008 4.9.10 | ● |  |  | ● |  |
| 9 | 执手静拉力及扭矩 | GA/T 73-2015 5.2.4 GB 21556-2008 4.9.11 | ● |  |  | ● |  |

6、自行车锁

| 序号 | 检验项目 | 依据法律法规或标准 | 强制性 | 非强制性 | 重要项 | 较重 要项 | 次要项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 互开率 | GB21556－2008 4.3.2 | ● |  | ● |  |  |
| 2 | 锁头防拨安全装置 | GB21556－2008 4.3.3 | ● |  |  | ● |  |
| 3 | 锁头防敲击开启 | GB21556－2008 4.3.4 | ● |  |  | ● |  |
| 4 | 留匙角度 | GB21556－2008 4.3.5 | ● |  |  | ● |  |
| 5 | 外露锁头径向静载荷 | GB21556－2008 4.3.6 | ● |  |  | ● |  |
| 6 | 套嘴承受静拉力 | GB21556－2008 4.3.7 | ● |  |  | ● |  |
| 7 | 锁环承受静拉力 | GB21556－2008 4.3.8 | ● |  |  | ● |  |
| 8 | 扳手与锁环连接静拉力 | GB21556－2008 4.3.9 | ● |  |  | ● |  |
| 9 | 条形自行车锁锁承受静拉力 | GB21556－2008 4.3.10 | ● |  |  | ● |  |
| 10 | U形自行车锁承受静拉力 | GB21556－2008 4.3.11 | ● |  |  | ● |  |
| 11 | 密码锁开锁 | QB/T1001－2006 5.1.4 | ● |  |  | ● |  |
| 12 | 蟹钳锁防撬 | QB/T1001－2006 5.2.1.5 | ● |  |  | ● |  |
| 13 | 锁环保险装置 | QB/T1001－2006 5.2.1.6 | ● |  |  | ● |  |
| 14 | U形锁防橇 | QB/T1001－2006 5.2.3.2 | ● |  |  | ● |  |
| 15 | 锁芯扭矩 | QB/T1001－2006 5.2.4 | ● |  |  | ● |  |

7、电子门锁

| 序号 | 检验项目 | 依据法律法规或标准 | 强制性 | 非强制性 | 重要项 | 较重 要项 | 次要项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电源性能（电池容量，欠压指示，电源适应性） | GB21556-2008 4.10.2 GA 701-2007 6.5.1.3、6.5.1.4、6.5.2.1 GA374-2019 5.13.2、5.13.3、5.13.4 | ● |  |  | ● |  |
| 2 | 信息保存 | GB21556-2008 4.10.4 GA 701-2007 6.3.4 GA 374-2019 5.3.1 | ● |  |  | ● |  |
| 3 | 锁舌伸出长度 | GB21556-2008 4.10.5 GA 701-2007 6.1.2 GA 374-2019 5.6 | ● |  |  | ● |  |
| 4 | 锁舌轴向静载荷 | GB21556-2008 4.10.7 GA 701-2007 6.2.3.1 GA 374-2019 5.8.2.1 | ● |  |  | ● |  |
| 5 | 锁舌侧向静载荷 | GB21556-2008 4.10.8 GA 701-2007 6.2.3.2 GA 374-2019 5.8.2.2 | ● |  |  | ● |  |
| 6 | 执手承受静拉力及扭矩 | GB21556-2008 4.10.10 GA 701-2007 6.2.4 GA 374-2019 5.8.3 | ● |  |  | ● |  |
| 7 | 环境适应性 | GB21556-2008 4.10.13 GA 701-2007 6.6 GA 374-2019 5.14.1 | ● |  |  | ● |  |
| 8 | 绝缘电阻 | GB21556-2008 4.10.16 GA 701-2007 6.8 GA 374-2019 5.16.2 | ● |  | ● |  |  |
| 9 | 泄漏电流 | GB21556-2008 4.10.17 GA 701-2007 6.8 GA 374-2019 5.16.3 | ● |  | ● |  |  |
| 10 | 抗电强度 | GB21556-2008 4.10.18 GA 701-2007 6.8 GA 374-2019 5.16.1 | ● |  | ● |  |  |
| 11 | 安全性要求 | GB21556-2008 4.10.19 GA 701-2007 6.8 GA 374-2019 5.16 | ● |  | ● |  |  |
| 12 | 防破坏报警功能 | GB21556-2008 4.10.22 GA 701-2007 6.3.7.2 GA 374-2019 5.3.3/5.3.4 | ● |  |  | ● |  |

注：执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

三、判定规则

（一）依据标准

GB 21556-2008《锁具安全通用技术条件》

GA 374-2019《电子防盗锁》

GA 701-2007《指纹防盗锁通用技术条件》

QB/T 2473-2017《外装门锁》

QB/T 2474-2017《插芯门锁》

QB/T 2476-2017《球形门锁》

GA/T 73-2015《机械防盗锁》

QB/T 1918-2011《挂锁》

QB 1001-2006《自行车锁》

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求。

（二）判定原则

1、重要质量指标不合格判定所检样本不合格程度类型为：严重不合格，较重要质量指标不合格判定为所检样本不合格类型为：不合格。

2、不合格类型与所检样本不合格类型一一对应，即若所检样本出现严重不合格，判定为严重不合格；若所检样本未出现严重不合格，则判定为不合格。

3、若样本所检质量指标均合格，判定为样本所检项目未发现不合格。

4、当被检样品明示的质量要求优于监督抽查实施细则中依据的标准要求时，应按被检样品明示的质量要求判定。

5、当被检样品明示的质量要求劣于或不包含监督抽查实施细则中依据的标准要求时，应按照标准要求判定。