第二类 食品经营许可现场核查内容

（适用于除小餐饮、从事食品经营管理之外

的餐饮服务经营者）

| 经营者名称： | 地址： |
| --- | --- |
| 申请经营业态: | 申请经营项目： |

| 核查内容 | 核查和评价方法 | 序号 | 结果判定 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 符合 | 不符合 | 合理缺项 |
| 1.场所设置、布局 | 选择有给排水条件和电力供应的地区，不得设在易受到污染的区域。距离粪坑、污水池、暴露垃圾场（站）、旱厕等污染源25m以上。 | 1 |  |  |  |
|  | 设置与食品供应方式和品种相适应的初加工、切配、烹饪、餐用具清洗消毒、备餐等加工操作场所，以及食品库房（存贮区域）、更衣、清洁工具存放场所等。除清洁工具存放场所外，其它场所均设在室内。 | 2 |  |  |  |
|  | 食品原料处理和食品加工、销售、贮存等场所环境整洁。 | 3 |  |  |  |
|  | 食品处理区按照原料进入、原料制作、半成品制作、成品供应的顺序合理布局，实际面积、设备设施布局及流程与申报面积及平面图相一致。 | 4 |  |  |  |
|  | 食品处理区地面用无毒、无异味、不透水、防滑材料铺设，且平整、无裂缝。排水管道出水口篦子使用金属材料，缝隙小于10mm。 | 5 |  |  |  |
|  | 食品处理区墙壁采用无毒、无异味、不透水、防毒、不易脱落、易清洗的材料制成。其中，初加工、切配、餐用具清洗消毒和烹饪场所还应有1.5m以上浅色、易清洗材料制成的墙裙。 | 6 |  |  |  |
|  | 食品处理区的门、窗采用易清洗、不吸水材料制作，能闭合严密，需经常冲洗的门表面不易积垢。 | 7 |  |  |  |
|  | 经营场所有有效防蝇、防虫、防鼠设施，与外界相通的通风口、换气窗外应加装不小于16目的防虫筛网。 | 8 |  |  |  |
|  | 经营场所天花板应无毒、无异味、无裂缝、防霉、不易脱落、易于清洁、防止老鼠等有害生物掉落。食品烹饪、食品冷却、餐用具清洗消毒等区域天花板应不吸水、耐高温、耐腐蚀。食品半成品、成品和清洁的餐用具暴露区域上方的天花板应能避免灰尘散落，在结构上不利于冷凝水垂直下落。水蒸汽较多区域天花板有适当坡度。 | 9 |  |  |  |
|  | 餐馆初加工操作场所面积≥食品处理区面积15%，全部用半成品烹饪的可适当减少。 集中用餐单位食堂食品处理区的面积不得小于30㎡，集中用餐单位食堂就餐人数人均食品处理区面积不小于0.2㎡。经核查，食品处理区的面积为： ，核定最大就餐人数为： 。 中央厨房和集体用餐配送食品加工操作和贮存场所面积与加工食品的品种和数量相适应，食品处理区面积≥300㎡。 集中用餐配送单位食品处理区面积小于400㎡的，面积与单次最大加工份数之比为1:2.5；面积400—800㎡的，面积与单次最大加工份数之比为1:4；面积大于800㎡的，面积与单次最大加工份数之比为1：5；面积大于1500㎡的，面积与单次最大加工份数之比为1:6，食品加工自动化程度较高的，可以适当放宽份数之比。经核查，食品处理区面积为： ，核定单次最大供餐人数为： 。 | 10 |  |  |  |
|  | 初加工操作场所根据加工品种和规模分设动物性食品、植物性食品和水产类食品原料清洗水池，有明显的区分标识。采用半成品烹饪的可相应减少水池的数量。 小型餐馆如使用盆、桶等容器代替水池，应设固定的有给排水设施的操作台。 | 11 |  |  |  |
|  | 食品处理区产生油烟的设备、工序上方，设置机械排风、油烟过滤装置。产生大量蒸汽的设备、工序上方，设置机械排风排汽装置。 | 12 |  |  |  |
|  | 加工经营场所光源不改变所观察食品的天然颜色。安装在暴露食品正上方的照明设施使用防护罩。 | 13 |  |  |  |
| 2.食品工用具及清洗、保洁设施 | 食品处理区设置足够的洗手设施，附近配备洗手用品和干手设施。 | 14 |  |  |  |
|  | 根据制作品种分别设置动物性食品原料、植物性食品原料、水产品原料盛放容器、工用具，有明显的区分标识。 | 15 |  |  |  |
|  | 餐具和工用具清洗、消毒设施大小和数量能满足需要，不得与食品原料、清洁工具清洗设施混用，并有明显的区分标识。 采用化学消毒的，至少配备3个专用水池，配备消毒剂计量工具；采用热力消毒的，至少设置2个专用水池。 使用一次性餐具的饮品店，至少配备1个专用水池。 学校食堂、托幼机构食堂、养老机构食堂餐具消毒应采用热力消毒（因材质等原因无法采用的除外）。 小型餐馆如使用盆、桶等容器代替水池，应设固定的有给排水设施的操作台。 | 16 |  |  |  |
|  | 设专用于拖把等清洁工具、用具的清洗水池，有明显的区分标识，其位置不会污染食品及其加工制作过程。 | 17 |  |  |  |
|  | 设专供存放消毒后餐用具的保洁设施，结构密闭并易于清洁，容量和数量应能满足加工制作和供餐需要。 | 18 |  |  |  |
|  | 清洁工用具等存放设施与食品存放设施、餐具保洁存放设施有明显的区分标识。 | 19 |  |  |  |
|  | 原料、半成品、成品的容器、工用具设备，有明显的区分标识或能以材质、形状等明显区分，能分开放置和使用。 | 20 |  |  |  |
|  | 接触食品的设备、工具、容器、包装材料等符合食品安全标准或要求。 | 21 |  |  |  |
|  | 食品处理区设置非手动带盖的废弃物存放容器，废弃物容器与食品容器有明显区分标识。 | 22 |  |  |  |
| 3.贮存场所（库房）或贮存区域 | 贮存场所（库房）门装有防鼠设施（如设不低于60cm的防鼠板或木质门下方以金属包覆）。可以自动闭合的密闭非木质门，不需安装防鼠板。常温库房有良好的通风、防潮设施。不单独设置库房，食品加工处理区以“暂存区”、货架等形式存放食品的，可不设置门。 | 23 |  |  |  |
|  | 食品和非食品（不会导致食品污染的食品容器、包装材料、工具等除外）库房或贮存区域分开设置。 | 24 |  |  |  |
|  | 贮存原料、半成品、成品、包装材料的，有分区并有明显的区分标识；有足够数量的食品存放架（柜），确保食品分类、上架（进柜）存放。 | 25 |  |  |  |
|  | 冷藏、冷冻柜（库）数量和结构能使原料、半成品和成品分开存放。冷藏、冷冻柜（库）设有可正确指示内部温度的测温装置。 | 26 |  |  |  |
| 4.更衣区、卫生间设施 | 员工更衣区位于食品处理区附近，有与经营项目和经营规模相适应的空间和更衣、洗手设施（适用于大型餐馆以及500人以上的集中用餐单位食堂）。 | 27 |  |  |  |
|  | 卫生间不得设置在食品处理区内，卫生间出入口不与食品处理区直接连通。卫生间有排风装置，在出口附近设置洗手、消毒、干手设施。 | 28 |  |  |  |
| 5.专间 | 从事冷荤类及冷食类非发酵豆制品、冷加工糕点、生食类食品制售，中央厨房和集体用餐配送单位进行直接入口易腐食品的冷却、分装、分切操作的（在封闭的自动设备中操作的除外），应分别设置相应的专间。学校、托幼机构和养老机构备餐宜在专间内进行。 | 29 |  |  |  |
|  | 专间入口处设置独立的洗手、消毒、干手、更衣设施，水龙头采用非手动式。 | 30 |  |  |  |
|  | 专间内无明沟，地漏带水封，专间墙裙铺设到顶。 | 31 |  |  |  |
|  | 设置可开闭式食品传递窗口，无其他窗。专间门、窗能闭合严密，门能自动关闭。专间内外运送食品的窗口应专用，大小以可通过运送食品的容器为准。 | 32 |  |  |  |
|  | 专间内有独立空调设施、专用工用具清洗消毒设施、专用冷藏设施和与专间面积相适应的空气消毒设施。特殊情况只能使用中央空调的，在专间空调出风口安装空气净化过滤装置。 | 33 |  |  |  |
|  | 专间内水龙头、废弃物容器盖子采用非手动式。 | 34 |  |  |  |
|  | 配备专用的食品容器、工用具、设备和清洁工具。 | 35 |  |  |  |
| 6.专用操作区 | 从事备餐，自制饮品制作（在封闭的自动设备中操作和饮品的现场调配、冲泡、分装除外），植物性冷食类制作（不含冷食类非发酵豆制品），对预包装食品进行拆封、装盘、分切、调味等简单制作后即供应的，调制直接食用的调味料，应分别设置相应的专用操作区。 | 36 |  |  |  |
|  | 与其他场所相对独立，专区专用，配备专用的食品容器、工用具、设备和清洁工具。 | 37 |  |  |  |
|  | 地面无明沟，地漏带水封。 | 38 |  |  |  |
|  | 生食水产品前处理专用操作区与专间相邻，配置专用水池和加工用具，处理后的半成品能直接通过传递窗进入专间。 | 39 |  |  |  |
|  | 入口处设置洗手、干手、消毒设施或用品，水龙头采用非手动式。 | 40 |  |  |  |
|  | 必要时，配有工具清洗消毒设施和专用冷藏设施。 | 41 |  |  |  |
| 7.简单制售 | 从事解冻、简单加热、冲调、组合、摆盘、洗切等食品安全风险较低的简单制售的，可在相对洁净的专用工作台操作。经核查，简单制售的具体项目为： 。 | 42 |  |  |  |
| 8.食品用水 | 食品制作使用水应符合国家生活饮用水卫生标准。接触直接入口食品（包括冷食类、生食类食品和自制饮品）的水经过水净化设施处理或煮沸设施或使用直接饮用水。 | 43 |  |  |  |
| 9.食品留样设备 | 学校、托幼机构、养老机构、医疗机构食堂，中央厨房、集体用餐配送单位，供餐人数超过100人的建筑工地食堂、集体聚餐人数超过100人的餐饮服务经营者配备留样专用容器、冷藏设施。 | 44 |  |  |  |
| 10.管理制度 | 经营者有食品安全自查、食品安全追溯、从业人员健康管理制度、定期清洗消毒空调及通风设施制度、定期清洁卫生间制度。经营者为企业的，还应有食品安全风险管控清单，有日管控、周排查、月调度制度，人员培训和考核制度，进货查验记录制度，场所及设施清洗清毒和维修保养制度，食品贮存管理制度，废弃物处置制度，不合格食品处置制度，食品安全事故处置方案以及食品经营过程控制制度等制度。中央厨房、集体用餐配送单位、集中用餐单位食堂还应建立原料供货商管理评价退出制度等制度。 | 45 |  |  |  |
| 11.中央厨房和集体用餐配送单位 | 制作场所入口处设置更衣场所、风淋或风幕装置。按需设置换鞋或鞋靴消毒设施以及非手动式洗手、干手和消毒设施。 | 46 |  |  |  |
|  | 如设置窗台，其结构能避免灰尘积存易于清洁。 | 47 |  |  |  |
|  | 配置相应的设备，为配送食品的容器（或包装）标注加工制作信息，包括食品名称、加工制作时间、保存条件、保存期限、加工制作要求等。 | 48 |  |  |  |
|  | 配备封闭式专用运输车辆和专用密闭运输容器，车辆和容器内部材质和结构便于清洗和消毒。 | 49 |  |  |  |
|  | 冷藏食品运输车辆配备制冷或保温设施，能保证运输时冷藏温度保持在0℃—8℃，保温温度保持在60℃以上。 | 50 |  |  |  |
|  | 根据制作工艺配备异物检测设备。 | 51 |  |  |  |
|  | - 自行检验的，设置检验室，检验室不得设在食品处理区内，有独立的排水系统。具有快速检测食品原料中兽药残留、农药残留等理化指标和检验食品菌落总数、大肠菌群等微生物指标以及接触直接入口食品的餐用具大肠菌群等项目的检验设备和检验人员。委托检验的，提供含前述检验项目的委托检验协议，协议检验频次应符合要求。 | 52 |  |  |  |
|  | 集体用餐配送单位采用冷藏方式贮存的，配备2小时内将温度降至0℃到8℃的设备。 | 53 |  |  |  |
| 12.承包食堂 | 还应建立承包经营管理制度文本，内容包括：承包企业的食品经营许可情况、食品安全协议、评价和退出制度、承包企业食品安全义务和责任，对承包企业食品安全检查、违法行为制止及报告、应急管理措施等内容。 | 54 |  |  |  |
| 核查意见 局（所）核查人员 、 根据《中华人民共和国食品安全法》等有关法律法规的规定，对该单位的食品经营场所进行了现场核查，核查意见如下： □通过 现场核查符合要求。 □限期整改 对照核查内容和评价标准限期进行整改完善。 □不予通过 退回整改后再行申请。 核查人员签字： 、 年 月 日 食品经营单位负责人签字： 年 月 日 |  |  |  |  |  |