附件3包组一：

中山市“工改”园区绿化提升项目        （黄圃大岑片区）采购需求

一、项目概况

该项目重点对黄圃大岑片区实施绿化提升，该项目位于广东省中山市黄圃政府北3.9公里，距石岐约26.2公里，村府驻三和围。

- 设计方案图

详见附件6包组一

三、工程量

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1.06.01.01 | 绿地整理 |  |  |  |
| 1 | 050101004004 | 栽植土换填 | 1.换填土质要求:机械换填营养土 2.其他：满足设计要求，包含安全生产、文明施工、环境保护等 | m3 | 1914.770 |
| 2 | 050101005002 | 开挖土方，外运 | 1.工作内容:清除垃圾、石子等杂物 2.外运距离:综合考虑 3.其他：满足设计要求，包含安全生产、文明施工、环境保护等 | m3 | 2094.210 |
| 3 | 050201023001 | 石板路80*60*3 | 1.块料品种、规格:麻石80*60*3 2.30厚1:3干硬性水泥砂浆 3.15cm厚6%水泥石屑(碎石)混合料 4.其他：满足设计要求，包含安全生产、文明施工、环境保护等 | m2 | 20.000 |
| 4 | 050201003001 | 人行道吸水砖 | 1.块料品种、规格:人行道吸水砖 2.20厚1:2.5水泥砂浆 3.其他：满足设计要求，包含安全生产、文明施工、环境保护等 | m2 | 51.000 |
|  | 1.06.01.02 | 乔木 |  |  |  |
| 5 | 050103001005 | 栽植乔木-紫花风铃木 | 1.种类:紫花风铃木 2.胸径:9-10cm 3.株高:树高250-300cm 4.冠径:冠幅200-250cm 5.养护期：12个月 6.其他：满足设计要求，包含苗木运输、吊装、种植人工、后期管养、苗木文明施工、安全生产、环境保护等 | 株 | 32.000 |
| 6 | 050103001006 | 栽植乔木-紫玉兰 | 1.种类:紫玉兰 2.胸径:9-10cm 3.株高:树高200-250cm 4.冠径:冠幅250-250cm 5.养护期：12个月 6.其他：满足设计要求，包含苗木运输、吊装、种植人工、后期管养、苗木文明施工、安全生产、环境保护等 | 株 | 12.000 |
| 7 | 050103001007 | 栽植乔木-白玉兰 | 1.种类:胸径 2.胸径:8-9cm 3.株高:树高200-250cm 4.冠径:冠幅250-250cm 5.养护期：12个月 6.其他：满足设计要求，包含苗木运输、吊装、种植人工、后期管养、苗木文明施工、安全生产、环境保护等 | 株 | 14.000 |
| 8 | 050103001008 | 栽植乔木-火焰木 | 1.种类:火焰木 2.胸径:12-13cm 3.株高:树高250-300cm 4.冠径:冠幅250-300cm 5.养护期：12个月 6.其他：满足设计要求，包含苗木运输、吊装、种植人工、后期管养、苗木文明施工、安全生产、环境保护等 | 株 | 9.000 |
| 9 | 050103001011 | 栽植乔木-红花羊蹄甲 | 1.种类:红花羊蹄甲 2.胸径:12-13cm 3.株高:树高250-300cm 4.冠径:冠幅250-300cm 5.养护期：12个月 6.其他：满足设计要求，包含苗木运输、吊装、种植人工、后期管养、苗木文明施工、安全生产、环境保护等 | 株 | 11.000 |
| 10 | 050403001006 | 树木支撑架 | 1.支撑：三脚桩支撑(圆木桩) 2.其他：满足设计要求，包含苗木运输、吊装、种植人工、后期管养、苗木文明施工、安全生产、环境保护等 | 套 | 78.000 |
|  | 1.06.01.04 | 地被 |  |  |  |
| 11 | 050103008001 | 栽植攀缘植物-炮仗花 | 1.种类:炮仗花 2.株高/冠径:苗高80-100cm,冠幅20-40cm 3.单位面积株数:10株/米 4.养护期:12个月 5.其他：满足设计要求，包含苗木运输、吊装、种植人工、后期管养、苗木文明施工、安全生产、环境保护 | m | 242.000 |
| 12 | 050103004006 | 栽植绿篱-黄金叶 | 1.种类:黄金叶 2.株高/冠径:苗高30-40cm,冠幅30-35cm 3.单位面积株数:25株/平方米 4.养护期:12个月 5.其他：满足设计要求，包含苗木运输、吊装、种植人工、后期管养、苗木文明施工、安全生产、环境保护等 | m2 | 240.000 |
| 13 | 050103003001 | 栽植灌木-灰莉球 | 1.种类:灰莉球 2.株高:树高90-100cm 3.冠径:冠幅80-90cm 4.养护期：12个月 6.其他：满足设计要求，包含苗木运输、吊装、种植人工、后期管养、苗木文明施工、安全生产、环境保护等 | 株 | 11.000 |
| 14 | 050103003002 | 栽植灌木-鸭脚树 | 1.种类:鸭脚树 2.株高:树高200cm 3.冠径:冠幅20-40cm 4.养护期：12个月 6.其他：满足设计要求，包含苗木运输、吊装、种植人工、后期管养、苗木文明施工、安全生产、环境保护等 | 株 | 200.000 |
| 15 | 050103015003 | 铺种草皮-台湾草 | 1.草皮种类:台湾草 2.铺种方式:满铺 3.养护期:12个月 4.其他：满足设计要求，包含苗木运输、吊装、种植人工、后期管养、苗木文明施工、安全生产、环境保护等 | m2 | 1156.000 |
| 16 | 050103015004 | 铺种草皮-兰引三号草 | 1.草皮种类:兰引三号草 2.铺种方式:满铺 3.养护期:12个月 4.其他：满足设计要求，包含苗木运输、吊装、种植人工、后期管养、苗木文明施工、安全生产、环境保护等 | m2 | 2528.000 |

四、项目工期：

按照项目施工技术要求，以采购单位实际需求为准；苗木种植验收合格后进入管养期。

五、验收质量要求：

1、本工程严格按国家、省、市现行的质量评定标准和施工验收规范、规程进行施工和验收，苗木成活率不低于95%。

2、成交供应商必须负责并保证本工程通过采购人组织的验收。

3、本项目管护期为1年，管护期自苗木种植验收合格之日起计算，管护期内出现的质量问题由成交供应商无条件保修