附件3包组二：

中山市“工改”园区绿化提升项目        （横栏镇裕祥工改片区）采购需求

一、项目概况

该项目重点对中山市横栏镇裕祥工改片区实施绿化提升，该项目位于横栏镇裕祥路与东堤路片区。

- 设计方案图

详见附件6包组二

三、工程量

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1.06.01.01 | 绿地整理 |  |  |  |
| 1 | 050101004003 | 栽植土换填 | 1.换填土质要求:机械换填营养土 2.其他：满足设计要求，包含安全生产、文明施工、环境保护等 | m3 | 1295.800 |
| 2 | 040204004001 | 路缘石 | 1.后座木模制安 2.浇筑侧(缘)石C20混凝土后座 3.仿石路缘石 100x15x30 4.其他：满足设计要求，包含安全生产、文明施工、环境保护等 | m | 322.400 |
|  | 1.06.01.02 | 乔木 |  |  |  |
| 3 | 050103001003 | 栽植乔木-小叶榄仁 | 1.种类:小叶榄仁 2.胸径:13-14cm 3.株高:树高400-450cm 4.冠径:冠幅300-350cm 5.养护期：12个月 6.其他：满足设计要求，包含苗木运输、吊装、种植人工、后期管养、苗木文明施工、安全生产、环境保护等 | 株 | 12.000 |
| 4 | 050103001004 | 栽植乔木-秋枫 | 1.种类:秋枫 2.胸径:11-12cm 3.株高:树高450-500cm 4.冠径:冠幅300-350cm 5.养护期：12个月 6.其他：满足设计要求，包含苗木运输、吊装、种植人工、后期管养、苗木文明施工、安全生产、环境保护等 | 株 | 32.000 |
| 5 | 050403001004 | 树木支撑架 | 1.支撑：四脚桩支撑(木桩) 2.其他：满足设计要求，包含苗木运输、吊装、种植人工、后期管养、苗木文明施工、安全生产、环境保护等 | 套 | 44.000 |
|  | 1.06.01.04 | 地被 |  |  |  |
| 6 | 050103015002 | 铺种草皮-台湾草 | 1.草皮种类:台湾草 2.铺种方式:满铺 3.养护期:12个月 4.其他：满足设计要求，包含苗木运输、吊装、种植人工、后期管养、苗木文明施工、安全生产、环境保护等 | m2 | 2053.000 |

四、项目工期：

按照项目施工技术要求，以采购单位实际需求为准；苗木种植验收合格后进入管养期。

五、验收质量要求：

1、本工程严格按国家、省、市现行的质量评定标准和施工验收规范、规程进行施工和验收，苗木成活率不低于95%。

2、成交供应商必须负责并保证本工程通过采购人组织的验收。

3、本项目管护期为1年，管护期自苗木种植验收合格之日起计算，管护期内出现的质量问题由成交供应商无条件保修