- 附件1

- 中山市自然资源档案馆档案办公楼4层气瓶维修检测项目

- 采购需求书

- 项目概况

1.项目名称：中山市自然资源档案馆办公楼4层气瓶维修检测项目

2.报价供应商须对本项目的服务进行整体报价，任何只对其中一部分内容进行的报价都被视为无效报价。

3.本项目由报价供应商承担及负责采购文件对报价供应商要求的一切事宜及责任。

4.未经采购人书面同意，报价供应商不得以任何方式转包或分包本项目。

5.项目预算金额：5.6万元。（报价超过限价，视为无效报价）。

6.本项目报价供应商必须提供原装、全新产品，并且符合国家以及该产品的出厂标准，所有消防设备均须取得消防检查部门检验颁发的合格证明或报告，并符合国家消防标准和规范的要求。

- 7.本项目对气瓶的运输包装必须与运输方式相适应，包装方式的确定及包装费用均由报价供应商负责；由于不适当的包装而造成气瓶在运输过程中有任何损坏、丢失由报价供应商负责；包装应足以承受整个过程中的运输、转运、装卸、储存等，充分考虑到运输途中的各种情况（如暴露于恶劣气候等）和中山地区的气候特点，以及露天存放的需要。气瓶运输途中和施工现场的保管由报价供应商负责，直至项目安装、验收完毕。

- 8.本项目须对经检测合格及充装气体的气瓶提供3年以上（含3年）的质保期，并提供质保方案。

- 9.供应商应严格按照GB50720-2011《建设工程施工现场消防安全技术规范》相关要求施工，采购人在工程完工后将组织验收组对项目进行全面验收，供应商须提供包括相关产品合格证、检测报告（国家认可的）等全套施工资料。

二、项目内容

（一）工程量清单

| 中山市自然资源档案馆办公楼4层气瓶维修检测项目 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | - 型号 | 特征描述 | 单位 | 数量 |
| 1 | 七氟丙烷瓶组（维修、检测） | 70L | - 1、含七氟丙烷瓶组拆装及运输。 2、七氟丙烷瓶组维修、检测。 | 瓶 | 13 |
| 2 | 七氟丙烷药剂充装 | HFC-227ea | 七氟丙烷药剂充装 | Kg | 663 |
| 3 | 氮氯驱动气体瓶组（维修、检测、充装） | 8L | - 1、含氮气驱动气体瓶组拆装及运输。 - 2、七氟丙烷瓶组维修、检测、充装。 | 瓶 | 4 |
| 3 | 气瓶压力表更换 |  |  | 个 | 2 |
| 以上需含税 |  |  |  |  |  |

- （二）人员要求

报价供应商须委派专人到采购人指定地点进行维修维护。并遵守采购人的管理制度及配合相关主管人员安排，所有维护人员均持有政府相关职能部门颁发的《消防设施操作员证》（消防设施检测维修保养方向）。

- （三）提供消防工程项目施工方案

- 报价供应商须提供完善的工程施工方案，包括但不限于工程概述、施工准备、施工流程及技术措施、质量控制、安全管理、施工工期及进度计划、故障解决、应急预案等内容，方案解决问题要求认知度高、全面详细、可行性高，措施全面、完善、科学合理等。

- （四）提供项目质保方案

报价供应商须提供经检测合格及充装气体的气瓶质保方案，明确质保期起算时间（自验收合格之日起）、质保范围（设备/材料/施工质量等）、故障响应时限（如24小时内到场）、免费维修更换条款，以及质保期届满后有偿维保服务方案。质保方案应作为报价文件组成部分，并纳入合同履约条款。

三、付款方式

成交供应商与采购人应于成交通知书发出之日起3天内签订采购合同，并约定进场服务时间。签订合同后采购人支付成交金额的30%款项给成交供应商，剩余款项待工程结束，采购人验收合格后15个工作日内支付给成交供应商。